# Nome: __________	Classe: ___	Data: ________

# Modelo 3

# Grua

## Tarefa de construção

Projete a grua de acordo com as instruções de construção.

## Tarefa temática

A tarefa de um guindaste é mover cargas pesadas. Geralmente os encontramos em canteiros de obras, onde cargas são levantadas em áreas do canteiro de obras que de outra forma seriam difíceis ou impossíveis de se deslocar por lá. Dependendo do tamanho e peso das cargas, o guindaste deve ser suficientemente dimensionado com antecedência.

O tipo mais comum de guindaste em canteiros de obras é o guindaste de torre. Ele é rápido para configurar, econômico e também fácil e rápido de desmantelar quando não é mais necessário.

No entanto, tem uma desvantagem:

Ele não pode levantar as mesmas cargas máximas em todas as áreas de sua área utilizável. Devido ao longo boom, dois momentos relevantes são criados durante a operação, que devem ser levados em conta para o dimensionamento e posteriormente para a operação: o momento de dobra no boom e torre e o momento de inclinação, que poderia trazer o guindaste para fora do equilíbrio como um todo. Nosso guindaste Fischertechnik pesa 558 gramas com contrapeso. O contrapeso pesa 152 gr.

- Se o carrinho estiver do lado de fora do boom, o guindaste deve ser capaz de levantar 50 gramas: quão pesado o contrapeso tem que ser para que o guindaste não se incline sem a influência de mais forças?

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

## Tarefa experimental

- Na tabela, carregue as forças máximas em que o guindaste se inclina e calcule o peso máximo de elevação no respectivo ponto:

| Distância sn | Força da carga FL | Peso (FL/g) |
| --- | --- | --- |
| 16 cm |  |  |
| 22 cm |  |  |
| 28 cm |  |  |

- Por que o contrapeso de um "guindaste real" tem que ser significativamente maior do que o peso-limite em que o guindaste se inclina?

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

- Como você poderia teoricamente reconstruir seu modelo para que ele possa levantar 300 gr em 
s = 25 cm?

Dica: Para os testes, use a escala de mola para ler as forças