# Nome: __________	Classe: ___	Data: ________

# Modelo 6

# Ponte

## Tarefa de construção

Construa primeiro a ponte de viga de acordo com as instruções de construção.

## Tarefa temática

Determinação estática externa

Determine se a ponte está externamente determinada. Dica: considere o modelo esquemático bidimenional da ponte. Desenhe e leve as forças relevantes para o seu esboço.

Esboço da ponte de viga de sistema estático:

## Tarefa experimental

- Para o experimento a seguir, substitua o mancal de valor único (mancal solto/mancal simples) pela escala de mola

e carregue a ponte com uma carga em diversos lugares.

Digite os valores medidos da escala de mola em função da distância sn na tabela a seguir. Realize este experimento com 3 pesos diferentes. Note que a escala de mola não só mostra a força resultante da força de peso da carga (FL), mas também metade do próprio peso da ponte (130 gr / 2 = 65 gr)

| Distância sn | Força de armazenamento Fn | Força de peso FL |
| --- | --- | --- |
| s1 = 75 mm |  | 1 N |
| s2 = 150 mm |  | 1 N |
| s3 = 300 mm |  | 1 N |
| s1 = 75 mm |  | 2 N |
| s2 = 150 mm |  | 2 N |
| s3 = 300 mm |  | 2 N |
| s1 = 75 mm |  | 3 N |
| s2 = 150 mm |  | 3 N |
| s3 = 300 mm |  | 3 N |

Dica: Para determinar a força de peso das respectivas cargas, você pode pesá-las com a escala de mola e inseri-las diretamente na tabela sem ter que determinar o peso exato.

- Agora construa as vigas superiores e inferiores na ponte de viga uma após a outra, de acordo com as instruções de construção.

Determine se a viga longitudinal superior da viga superior é carregada com tensão ou compressão. E a viga inferior?

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

3. 	O que é decisivo para saber se uma ponte é projetada como uma ponte de vigas superior e inferior?

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________