# Nome: __________	Classe: ___	Data: ________

# Modelo 7

# Alavanca de dois lados

## Tarefa de construção

Construa a alavanca de dois lados de acordo com as instruções de construção.

## Tarefa temática

Forneça a alavanca de dois lados em ambos os lados com pesos do mesmo tamanho. Posicione os pesos de ambos os lados no ponto mais externo e observe. A alavanca deve agora estar em equilíbrio, ou seja, exatamente horizontal.

- Mova um peso para o eixo de rotação. O que é possível determinar?

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

- Você será capaz de equilibrar a alavanca se dobrar o peso de um lado?

3.	Faça um palpite de como a distância do eixo do peso se relaciona com o eixo de rotação.

4.	Calcule os momentos ao redor do eixo de rotação que surgem dos pesos individuais e forme a soma. Quando a alavanca está matematicamente em equilíbrio? O que isso significaria para o comprimento da alavancagem se o peso de um lado fosse dobrado?

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

## Tarefa experimental

Segure a escala de mola junto ao modelo para que ele exerça uma força vertical compressiva na parte esquerda do braço da alavanca. Segure alto o suficiente para que o braço da alavanca esteja exatamente na posição de equilíbrio.

Determine o peso dos contrapesos.

- O que você pode dizer sobre a configuração experimental?

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

2.	Quais são as vantagens de posicionar a escala perto do eixo de rotação? Quais são as desvantagens?

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

3.	O que pesa a favor de uma medição longe do eixo de rotação e o que contra ela?

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

Dica: A alavanca deve ser sempre a mesma em ambos os lados do experimento, de modo que o peso morto dos dois lados seja exatamente cancelado. Se, por exemplo, você apenas estender a alavanca de um lado, o peso morto associado da extensão conta para o peso real do teste. A linha de ação da força de peso também se afasta do eixo de rotação, o momento resultante desta metade da alavanca torna-se maior.