Aufgaben

# Erzeugen und Arbeiten mit Unterdruck

## Konstruktionsaufgabe

- Vorversuch: Verbinde in freiem Aufbau den Saugnapf per Schlauch mit dem Anschluss im Fuß eines einfachwirkenden Zylinders. Lass jemanden den Zylinderkolben herausziehen und halte ein flaches kleines Teil unter den Saugnapf. Du kannst das Teil damit eine Weile festhalten, bis durch Undichtigkeiten am Saugnapf und beim Zylinder so viel Luft nachgeströmt ist, dass der Unterdruck nicht mehr ausreicht.

- Baue das Modell Unterdruckgreifer nach Bauanleitung auf.

## Thematische Aufgabe

- Wie lange kann der Saugnapf ein kleines Teil festhalten?

- Versuche, verschieden schwere Teile festhalten zu lassen. Was ist das Schwerste, bei dem das gelingt?

## Experimentieraufgabe

Hinweis: Diese Aufgaben sind optional und können sehr zeitaufwändig werden.

- Versuche, den Saugnapf unter Verwendung der restlichen zur Verfügung stehenden Bauteile beweglich anzubringen.

- Versuche, die Bewegung mittels Handventil und Pneumatikzylinder zu bewirken.

Vorschläge, wie die Bewegung realisiert werden könnte:

- Verschieben entlang einer Achse oder sonstigen Führung

- Drehen durch Aufbau auf einem drehbaren Bauteil. Das kann waagerecht liegen oder senkrecht stehen; weitere Varianten ergeben sich durch Anbringen des Saugnapfes in verschiedenen Richtungen.

- Ein „Parallelkurbelgetriebe“ mit den Vorteilen, dass der Saugnapf immer nach unten zeigt und mit einer einzigen Bewegung sowohl das Anheben als auch das Versetzen erreicht werden kann:

Achsgelenke wie bei der Schranke

Saugnapf