# Elektropneumatischer Druckluftmotor

Stefan Falk

## Thema

Wir konstruieren einen Druckluftmotor, der ähnlich wie eine Dampfmaschine funktioniert.

## Lernziel

- Im Funktionsmodell des Druckluftmotors führt die Kombination mehrerer Disziplinen zum Erfolg: Pneumatik, Elektrik und Mechanik/Kinematik.

- Erst das korrekte Zusammenspiel aller Teilgebiete führt zur Lösung.

## Zeitaufwand

45 min.

## Bezug Curriculum

| Land | Stufe/Fächer | Bezüge |
| --- | --- | --- |
| BW | SEK1 | GYM 8/9/10 NWT-3.2.2.1 Energie in Natur und Technik (3), S.15; GYM 7/8 PH-3.2.3 Energie, S.14; SEK1 GYM 7/8 PH-3.2.7 Mechanik: Dynamik, S.17; GYM 9/10 PH-3.3.3 Wärmelehre, S. 21; GYM 8/9/10 NWT-3.2.2.3 Bewegung und Fortbewegung (2), S.18 |
| BY | SEK1 | GYM 7 NT-7 (1.1) physikalische Spielregeln, S. 2; Ph8 (3) Mechanik (3.2) Kräfte und Ihre Wirkungen, S. 5; RS-KL.9 Physik 9 (I)-1 Mechanik von Flüssigkeiten und Gasen, S.821 |
| BE | SEK1 | 7/8 Physik-3.1 Thermisches Verhalten von Körpern, S.28; SEK1 7/8 Physik-3.3 Mechanische Energie und Arbeit, S. 33 |
| BB | SEK1 | 7/8 Physik-3.1 Thermisches Verhalten von Körpern, S.28; SEK1 7/8 Physik-3.3 Mechanische Energie und Arbeit, S. 33 |
| HB | SEK1 | GYM 7/8 Physik-Kräfte und Bewegung S.50; SEK1 BGYM 11 Rahmenplan Technik-2.2 (E2) 2.2 Elektropneumatik , S.15 |
| HH | SEK1 | Stadtteil 8/9 PHYSIK-3.1.1 Bewegung und Kraft S. 22; |
| HE | SEK1 | GYMG8 8 PHYSIK-8G.3 Von Druck und Auftrieb, S.15 |
| MV | SEK1 | IGS/RegS 5/6 NaWi-5.3.2 Eigenschaften Luft, S.19; SEK1 IGS/RegS 7/8 PHYSIK-5.2 Wärmelehre, S.23 |
| NI | SEK1 | IGS 7/8 NaWi-Themenfeld 1 - Energieumwandlungen und Energieflüsse in unserer Umwelt, S.27; RS 5-8 T-3.3 HB2 Energie und Technik, S.18 |
| NW | SEK1 | GS 7-10 PHYSIK-2.5.3 (8) Bewegungen und ihre Ursachen S.106 SEK1 RS 7-10 PHYSIK-2.2 (10) Bewegungen und ihre Ursachen S.37 |
| RP | SEK1 | IGS 7 NaWi-PHYSIK 5.4.1 Dynamische Phänomene, S.192 |
| SL | SEK1 | GYM 8 PHYSIK (8) -Druck S.39; SEK1 GS 9 Physik (9) -1 Mechanik, S.17 |
| SN | SEK1 | SEK1 GYM 5/6 TC-LB2 Konstruieren technischer Objekte, S.6; OS RS/8 PHYSIK-LB2 Druck und seine Wirkungen, S.30; SEK1 OS RS/8 PHYSIK-LB3 Wärme und Wärmekraftmaschinen, S.31; SEK1 GYM 8 PHYSIK-LB1 Mechanik der Flüssigkeiten und Gase S.19; SEK1 GYM 7 PHYSIK-LB1 Kräfte, S.15; |
| ST | SEK1 | GYM 7/8 PHYSIK-2.1.1 Themenbereich: Kraft, Druck und mechanische Energie, S. 12 |
| SH | SEK1 | GYM 8 PHYSIK- Thema 2: Dichte, Druckdifferenz als Antrieb, S. 88 |
| TH | SEK1 | GYM 7/8 PHYSIK-2.1.1 Themenbereich: Kraft, Druck und mechanische Energie, S. 13 |