Aufgaben

# Pneumatische Hebebühne

## Konstruktionsaufgabe

Baue das Modell Scherenhubtisch laut Bauanleitung auf. Achte darauf, dass die gesamte Mechanik stabil, aber leichtgängig gebaut wird. Alle Achsen sollen sauber „fluchten“; nichts soll verkantet sein.

Verwende zunächst nur einen einzigen Pneumatikzylinder. In den Experimenten werden wir einen zweiten Zylinder auf verschiedene Weisen ergänzen.

## Thematische Aufgabe

- Was ist das größte Gewicht, das die Hebebühne mit nur einem Zylinder noch anheben kann? Verwende der Einfachheit halber verschiedene gerade verfügbare Gegenstände und lege sie auf die Hebebühne.

- Wie groß ist dabei der „Hub“, also die Differenz der Höhen zwischen der untersten und obersten Position? Verwende ein Lineal oder Metermaß zur Messung.

- Baue zur Erhöhung der Kraft zwei Zylinder nebeneinander ein, sodass sie beide parallel Kraft ausüben.

- Um welchen Faktor hat sich damit die Kraft erhöht, mit der die Hebebühne angetrieben wird?

- Was ist nun das größte noch anzuhebende Gewicht?

- Wie wirkt sich diese Konstruktionsänderung auf die Höhe des Hubs aus?

- Baue zur Erhöhung der Verfahrstrecke und damit des Hubs zwei Zylinder hintereinander ein.

- Wie wirkt sich das auf die verfügbare Kraft aus?

- Wie groß ist nun der Hub?

- Warum ist der Hub nicht doppelt so groß wie mit einem Zylinder?

- Warum kann bei einer solchen Hebebühne die Abluftdrosselung wichtig sein?

## Experimentieraufgabe

Versetze das waagerechte Schiebeelement mit der Hand in definierten Schritten (z. B. immer um 5 mm weiter) und miss den damit erreichbaren Hub (mit Nullpunkt in der untersten Position der Hebebühne). Erstelle daraus ein Diagramm mit dem Verfahrweg auf der x-Achse und dem Hub auf der y-Achse.