# Barrera con cilindro de doble efecto - Estrangulación en un cilindro de doble efecto en una sola dirección

Stefan Falk

Para esta tarea utilizaremos nuevamente el modelo de «barrera» que ya fue montado para la tarea previa.

## Tema

Representaremos cómo puede regularse el movimiento de un cilindro de doble efecto en una sola dirección o en ambas direcciones con diferente intensidad.

## Objetivo de aprendizaje

- Al conectar una válvula reguladora de caudal y una válvula de retención en paralelo puede lograrse que la válvula reguladora de caudal tenga relevancia en una sola dirección y en la otra simplemente pueda eludirse gracias a la válvula de retención.

- Así, el aire comprimido solo puede estrangularse en una dirección de circulación, mientras que en la otra dirección fluye prácticamente libre.

- De esta manera, podemos estrangular el caudal de aire de salida de uno de los lados del cilindro, cuyo aire de entrada, por el contrario, ingresa sin ninguna limitación al cilindro. Logramos una estrangulación dependiente de la dirección.

## Tiempo necesario

45 min si la barrera de la tarea previa no fue desmontada.