Tareas

# Plataforma elevadora neumática

## Tarea de construcción

Monta el modelo de mesa elevadora de tijera como indica el manual de instrucciones. Presta atención a que toda la mecánica sea estable pero de funcionamiento suave. Todos los ejes deben estar precisamente «alineados»; nada debe estar inclinado.

Primero utiliza un solo cilindro neumático. En los experimentos adicionaremos un segundo cilindro de varias maneras.

## Tarea temática

- ¿Cuál es el mayor peso que puede elevar la plataforma elevadora con un solo cilindro? Para simplificar, utiliza diversos objetos que estén a tu alcance y colócalos sobre la plataforma elevadora.

- ¿Qué tan amplia es la «elevación», es decir, la diferencia de altura entre la posición más baja y la más alta? Utiliza una regla o una cinta métrica para medir.

- Para aumentar la fuerza, incorpora dos cilindros consecutivos, de modo que ejerzan fuerza en paralelo.

- ¿Qué factor ha producido el aumento de fuerza por el cual se acciona la plataforma elevadora?

- ¿Cuál es ahora el mayor peso que puede elevar?

- ¿Qué efecto tiene esta reforma en el montaje sobre la altura de la elevación?

- Para aumentar la distancia de desplazamiento y, con ella, de elevación, incorpora dos cilindros consecutivos.

- ¿Qué efecto tiene esto sobre la fuerza disponible?

- ¿Qué tamaño tiene ahora la elevación?

- ¿Por qué la elevación no es el doble de grande que utilizando un solo cilindro?

- ¿Por qué puede ser importante la estrangulación del aire de salida en una plataforma elevadora como esta?

## Tarea experimental

Mueve la pieza deslizante horizontal con la mano en pasos definidos (por ejemplo: siempre 5 mm) y mide la elevación alcanzada en estos casos (el punto cero debe ser la posición más baja de la plataforma elevadora). Crea un gráfico con el recorrido sobre el eje x y la elevación sobre el eje y.