Folha de soluções

# Testes preliminares

## Exemplo de solução da tarefa temática

Tarefa temática 2: O bombeamento torna-se cada vez mais pesado porque cada vez mais ar é bombeado para a mangueira. O ar é comprimido; o resultado é o "ar comprimido". O volume da mangueira atua como um pequeno reservatório de ar comprimido (o ar que flui sob pressão aumenta a pressão da mangueira da mesma forma que a carga elétrica aumenta a tensão de um condensador). Quanto mais pressão é acumulada, maior é a força que empurra o cilindro da bomba de volta para cima. Pois a pressão do ar e, portanto, a força de pressão atuando sobre o pistão, move o pistão até que a pressão interna corresponda à pressão do ar comprimido que atua pelo lado de fora (ou o pistão atinge uma parada mecânica).

## Avaliação da tarefa experimental

Tarefa Experimental 3: Se você impedir que o ar no lado do cilindro que não é "pressurizado" (bombeado) escape do cilindro, você não poderá mais se mover até o final. O ar na parte fechada é comprimido cada vez mais e aumenta a contrapressão. Entre a pressão da bomba e a metade fechada do cilindro, a vedação do pistão do cilindro é fixada na posição em que as forças resultantes se anulam mutuamente. Conclusões importantes: A fim de mover o cilindro, o "ar de escape" deve ser capaz de sair do cilindro pelo lado que não é pressurizado com ar comprimido. Por isso, não basta apenas bombear ar para um cilindro – ele também precisa sair pelo outro lado!

Folha de soluções

# Controle de um cilindro com válvula

## Exemplo de solução da tarefa temática

Tarefa temática 4.: Um pedaço de Mangueira como válvula de distribuição 2/2 tem duas posições de comutação. Precisamos, portanto, de duas caixas para o sinal. Cada caixa deve representar duas ligações. Uma posição de comutação deve bloquear ambas as conexões, e uma deve se conectar à outra.

Fechado

Contínuo

As setas na caixa para a posição de comutação conectada foram omitidas porque, sem o contexto de um diagrama de circuito inteiro, não é definido em que direção o ar vai fluir através da válvula, e porque a mangueira não tem limitações de projeto a este respeito (o ar pode simplesmente passar para ambas as direções).

## Avaliação da tarefa experimental

Tarefa experimental 1: a) e b) conduzir a uma paralisação do sistema porque a alimentação de ar comprimido é impedida. Se em c) o ar comprimido for bloqueado ao cilindro, ele não se moverá. Se em c) o ar de escape do cilindro estiver bloqueado, só poderá mover-se até ao momento em que a contrapressão acumulada se torne tão forte quanto a pressão do ar de alimentação.

Tarefa experimental 2: "Estrangulamento" geralmente significa que o sistema funciona mais lentamente – o cilindro move-se mais lentamente do que sem estrangulamento. No entanto, você pode distinguir dois casos – em outras tarefas, no entanto, isso ainda é tratado em detalhes:

- Se o ar de alimentação for fortemente estrangulado, o cilindro se moverá aos solavancos. Isto se deve ao fato de que a pressão do ar deve primeiro superar o atrito estático do pistão do cilindro. Uma vez que isto é alcançado, o pistão do cilindro se move. Ao mesmo tempo, porém, aumenta o volume disponível. Com a mesma quantidade de ar, a pressão diminui – até que o cilindro aplique menos força do que a do seu atrito deslizante. Isto faz com que ele pare novamente. Este jogo se repete até que o cilindro tenha chegado a uma das suas paragens (finais).

- Se, por outro lado, o ar de escape é estrangulado, o cilindro é "apertado" por pressão em ambos os lados e se move com muito mais uniformidade.