Tarefas

# Geração de ar comprimido e medição da pressão

## Tarefa de construção

Construir o modelo funcional estendido.  Primeiro, remova o acelerador (a pequena peça preta com o botão azul). Portanto, por ora, deixe a saída de escape da válvula ir diretamente para o exterior. Coloque a mangueira de acordo com o seguinte diagrama de circuito:

O elemento esquerdo representa o compressor. A sua fonte de alimentação não é indicada separadamente. Também é novo o indicador para o manômetro à direita do tanque de ar.

## Tarefa temática

O compressor gera ar comprimido de modo semelhante à bomba manual que construímos. No entanto, tem um motor elétrico e supera a bomba manual em vários aspectos:

- Ele fornece ar comprimido constantemente, desde que conectado à fonte de alimentação (não importa de que forma se conecta à tensão de 9-V DC com o compressor fischertechnik).

- Ele pode aumentar a pressão do ar até aprox. 0.8 bar.

- Ele bombeia mais volume de ar por tempo do que a bomba manual seria capaz. O "rendimento" de um compressor é normalmente expressa em litros de ar por minuto (L/min).

O manômetro é um aparelho de medição da pressão do ar; mais precisamente: Para a diferença de pressão entre a sua ligação e o ar ambiente. O ar ambiente tem uma pressão de aprox. 1 bar na superfície da terra; o compressor, por outro lado, gera uma pressão superior de 0,8 bar.

A pressão é a razão de força em relação à área. Nas unidades SI padronizadas, esta seria a força em Newtons (N) em relação à área em m². A unidade de impressão SI assim formada é o Pascal:

1 Pa=1 N1 m2=1Nm2

Bar é outra unidade comum e tem uma relação simples com Pascal:

1 bar=105 Pa=100.000 Pa=100.000Nm2=100.000N100 cm∙100 cm=10Ncm2

Uma vez que 10 N é aproximadamente a força (mais precisamente 9,81 N) que pesa 1 kg de massa na superfície da terra, um bar é aproximadamente equivalente à força de peso de 1 kg por cm².

Executar as seguintes tarefas:

- Coloque a válvula pneumática na posição média (todas as ligações fechadas). Ligue o compressor. Quanta pressão mostra o manômetro?

- Desligue o compressor. Como se processa então a pressão medida? Por quê?

- Volte a ligar o compressor. Conduza o cilindro para fora e para dentro, operando a válvula manual. Compare a força aplicada pelo cilindro de maneira subjetiva (não é necessária uma medição precisa) com a força obtida com a bomba manual.

- Conduzir o cilindro repetidamente para fora e para dentro. Compare subjetivamente a rapidez com que o cilindro pode entrar e sair usando o compressor em vez da bomba manual. Qual é a pressão de ar medida durante a experiência?

- Acione o cilindro e deixe o compressor bombear até que a pressão indicada pelo manômetro deixe de aumentar. Em seguida, desligue o compressor e retraia e estenda várias vezes o cilindro. Quantos cursos você pode alcançar desta forma (comparar o resultado com a tarefa correspondente da bomba manual)?

## Tarefa experimental

- Podemos também verificar sistematicamente a vedação do sistema global. Para cada posição da válvula, execute

- Posição intermediária (bloqueada),

- Posição do cilindro estendido (são relevantes os vazamentos dos discos do cilindro?) e

- Posição do cilindro retraído (são relevantes os vazamentos do disco e da saída do pistão?)

o seguinte procedimento: Ligue o compressor e deixe bombear até que a pressão não aumente mais. Anote esta pressão como hora de início = 0 segundos. Ler a pressão no manômetro a intervalos constantes (por exemplo, a cada dez segundos) após desligar o compressor, fazendo anotações numa tabela.

- Apresentar as três medições num único diagrama de pressão / tempo (tempo no eixo x, pressão no eixo y). Onde ocorrem as maiores perdas de pressão, onde ocorrem as menores?