Tarefas

# Deixar o cilindro se mover lentamente

## Tarefa de construção

A pneumática Industrial é geralmente operada com pressões entre 6 e 8 bar. Isto permite que os cilindros pneumáticos se estendam muito vigorosamente – e muito rapidamente – quando necessário. Frequentemente é necessário um movimento forte, lento e controlado. Um movimento demasiado rápido pode por em perigo peças de máquinas, peças a serem manuseadas ou até mesmo pessoas. Isso pode ser alcançado através do estrangulamento do ar comprimido – permitindo-se um fluxo de ar menor em reação ao tempo através de uma mangueira, simplesmente estreitando o tubo na transversal. Agora há dois lugares onde podemos acelerar o ar comprimido num cilindro:

- Pode parecer óbvio sufocar o ar de alimentação: Deixamos o ar comprimido fluir mais lentamente para o cilindro (o sinal para o acelerador variável ajustável novamente corresponde muito vividamente à maneira como os estrangulamentos são realmente projetados, embora em pneumática industrial não sejam utilizadas mangueiras espremidas para tanto):

Estrangulamento do ar de alimentação

- Mas também podemos acelerar o ar de escape: Deixamos o ar de alimentação para o cilindro sem estrangulamento, mas impedimos que o ar de escape do outro lado do cilindro flua rapidamente para fora do cilindro por estrangulamento.

Estrangulamento do ar de escape

Vamos experimentar! Adicione o acelerador ao modelo funcional estendido. Ele é fácil de usar : Insira uma mangueira através dele, e depois pode enroscar um parafuso torcendo a maçaneta azul. Isso pressiona a mangueira, e assim você pode ajustar a seção transversal "restante" da mangueira comprimida muito precisamente. Vamos testar tanto o estrangulamento do ar de alimentação como o do ar de escape.

## Tarefa temática

- Estrangulamento do ar de alimentação: Instalar o acelerador na mangueira, desde o reservatório até à válvula, ou seja, na entrada de ar de alimentação da válvula (o acelerador pode ser simplesmente empurrado para a mangueira sem fixação). Para ver bem o efeito, fazer um grande estrangulamento. Deixe o cilindro entrar ou sair e observe com atenção! O que você vê? O que muda se você colocar algo pesado na frente do cilindro retraído na placa de construção e, mediante um forte estrangulamento, isso for empurrado pelo cilindro em expansão?

- Estrangulamento do ar de escape: Retire o acelerador da mangueira de ar de alimentação. Em vez disso, conecte uma mangueira à quarta porta da válvula manual (a saída de escape) e guie-a através do acelerador. Promova novamente um forte estrangulamento para maximizar o efeito. Como se comporta o cilindro agora? Repita a tentativa com a carga pesada a ser empurrada.

- Qual é a conclusão das duas variantes experimentais?

## Tarefa experimental

- Quão lentamente é possível deixar o cilindro se mover antes que ele pare?

- O que pode ser observado se o ar de escape for estrangulado com força extrema?