Folha de soluções

# Geração de ar comprimido e medição da pressão

## Exemplo de solução da tarefa temática

Tarefa temática 1: O compressor pode acumular pressão de aprox. 0,8 – 1,0 bar. Caso seja significativamente menor, provavelmente haverá um vazamento. Verificar:

- Todas as mangueiras estão bem conectadas?

- A conexão em T está ligada ao manômetro com firmeza?

- A conexão em T está bem fechada com um plugue em P?

- Há alguma vedação fraca em uma válvula ou cilindro?

- Há outro compressor em funcionamento?

A solução de problemas pode ser facilitada ao se excluírem partes da estrutura da pressão simplesmente apertando com firmeza a mangueira relevante.

Tarefa temática 4: O cilindro deve ser capaz de entrar e sair com frequência muito maior por unidade de tempo do que com a bomba manual.

Deve-se observar que a pressão medida pelo manômetro é sempre reduzida quando ocorre um movimento de cilindro, porque, com pressão suficiente, o ar flui para o cilindro com maior velocidade do que o compressor seria capaz de proporcionar. Assim que o cilindro atinge a sua posição final, a pressão normal é recuperada.

## Avaliação da tarefa experimental

Tarefas experimentais 1 e 2: Devido às variações baseadas na produção da vedação dos componentes pneumáticos, os resultados podem ser diferentes. Normalmente, a pressão com a válvula fechada (posição central) dura mais tempo, com o cilindro estendido não tanto tempo e com o cilindro de entrada ainda menos, devido ao vazamento adicional na saída do pistão. Cilindros diferentes podem ter densidades diferentes.