Tarefas

# Barreira eletropneumática com cilindro de ação única

## Tarefa de construção

Construa a barreira de acordo com as instruções. Usar como cilindro o cilindro de "ação única" (com pistão vermelho e mola de retorno incorporada). Ao construir, preste atenção aos seguintes pontos:

- A barreira deve funcionar sem entraves. Não construa os rolamentos dos eixos que carregam o eixo rotativo da barreira muito apertado (firmememente apertado), mas deixe espaço suficiente para que a barreira possa se mover com facilidade. O eixo deve "fluir" – os três blocos de suporte através dos quais passa devem estar bem posicionados em uma linha.

- Ao instalar o cilindro, certifique-se de que não o carrega nem o dobra no sentido transversal. Preste atenção à direção exibida pelo sulco do bloco articular inferior. Insira o cilindro simultaneamente no eixo superior e no bloco articular, ou insira-o primeiro no bloco articular e conduza o eixo por através do cilindro e do rolamento superior do eixo.

- A fim de que o botão fischertechnik estabeleça o contato ao ser pressionado, você terá que usar suas duas conexões superiores.

- A conexão superior da válvula solenóide é para o suprimento de ar comprimido, e a lateral é a saída, dependendo da posição de comutação da válvula, seja com ar comprimido ou com ar de escape.

- A polaridade das conexões elétricas da válvula solenóide é irrelevante; funciona em ambas as direções da corrente, da mesma forma que o compressor fischertechnik.

A fonte de alimentação (à esquerda do diagrama do circuito) é exibida aqui porque é necessária para as conexões com o botão e a válvula solenóide.

A válvula solenóide (no diagrama do circuito no quadro pontilhado) é uma válvula distribuidora 3/2: 3 vias (ar de alimentação, saída e ar de escape) com duas posições de comutação. Mas é operado por um eletroímã. Assim que o ímã recebe corrente, ele "puxa" a válvula e alterna a passagem entre entrada e saída. Caso não haja corrente, ele bloqueia o ar de alimentação e conecta por sua vez a saída com o ar de escape (este reset automático é simbolizado pela mola no diagrama do circuito). O ar de escape não tem sua própria conexão com a nossa válvula solenóide, mas é claro que a saída de ar de escape está disponível – sem ela, não funcionaria.

O cilindro de ação única só precisa de uma entrada de ar comprimido para funcionar. Ele pode ser estendido com ar comprimido, mas quando ventilado pela mola incorporada retorna automaticamente para a posição inicial (mas apenas com a força da mola). Ele pode ser usado onde é necessário maior força apenas na direção de saída, e só uma entrada de ar comprimido é necessária para o controle.

Isto é vantajoso quando se usa a válvula solenóide, pois se trata de uma válvula de distribuição individual 3/2. Para controlar um cilindro de ação dupla com estas válvulas solenóides, seria preciso duas – uma para cada entrada do cilindro.

## Tarefa temática

- Testar o modelo extensivamente. O que funciona bem? Do que não gosta?

- Descrever a razão pela qual o cilindro deste modelo deve ser conectado em ambas as extremidades.

## Tarefa experimental

- Instalar uma válvula de regulação na mangueira entre a válvula solenóide e o cilindro. O que é possível fazer com isso?

- Em vez disso, instalar o acelerador na mangueira entre o tanque e a válvula solenóide. E agora, o que é possível fazer com isso?

- Feche a segunda saída do cilindro (do lado da mola) com um plugue em P. O que muda?

- Em vez dos dois acima, use os dois conectores inferiores do botão. O que muda?