Folha de soluções

# Cilindro de ação única, válvula solenóide

## Exemplo de solução da tarefa temática

Tarefa temática 1: A barreira se abre e fecha de maneira confiável, desde que tudo seja construído corretamente e sem problemas. Ela estará fechada quando o botão não estiver acionado, e você pode abri-la ao pressionar o botão. Assim que liberar o botão, a barreira se fecha novamente.

No entanto, é desagradável que o movimento da barreira seja anormalmente rápido e "súbito".

Tarefa temática 2: O centro da junta na extremidade inferior do cilindro descreve um movimento circular em torno do eixo de rotação da barreira ao movê-la. Assim, os pistões do cilindro se movem não somente na direção longitudinal, mas também transversalmente. Para que não se dobre e o modelo funcione, as juntas em ambas as extremidades são necessárias (no fundo, o módulo de articulação, no topo, o rolamento do cilindro em um eixo).

## Avaliação da tarefa experimental

Tarefa experimental 1: Assim, aceleramos o ar de alimentação e o ar de escape do cilindro. A barreira move-se mais lentamente. O efeito de estrangulamento pode ser diferente em ambas as direções de movimento, porque o reajuste é feito apenas com a força da mola.

Tarefa experimental 2: Agora o acelerador só funciona se o cilindro estiver ligado ao ar de alimentação (estrangulado). O ar de escape, por outro lado, pode fluir livremente do cilindro através da válvula para o ar livre. Somente o movimento ascendente da barreira torna-se assim mais lento, o fechamento ocorre depressa, inalterado em comparação com a variante sem acelerador.

Tarefa Experimental 3: O plugue não tem efeito ou quase não tem efeito. Resultado: A saída do pistão do cilindro de ação única não é completamente vedada intencionalmente.

Isto resulta em uma maior suavidade do cilindro, de modo que a força da mola de retorno é suficiente para conduzir o cilindro de volta. No entanto, não é possível amortecer o ar de escape nesta ligação do cilindro. A ligação da mangueira dianteira do cilindro de ação única não é útil, apenas relacionada à produção.

Tarefa Experimental 4: Agora mudaremos o sinal do botão, "invertendo-o". A válvula solenóide agora recebe corrente exatamente quando o botão não é pressionado. Neste caso, a barreira fica normalmente aberta, e só quando e enquanto o botão for pressionado ela vai se fechar (pela mola de retorno).