Tarefas

# Estrangulamento de um cilindro de ação dupla numa única direção

## Tarefa de construção

Usar como modelo básico a barreira já construída na tarefa anterior, ou reconstruí-la de acordo com as instruções de construção. Desta vez, no entanto, usar um cilindro de ação dupla (com pistão azul, sem mola de retorno) e a válvula manual em vez da válvula solenóide. Temos de controlar ambos os lados do cilindro, e uma única válvula solenóide bastaria para apenas um.

Nesta tarefa, queremos ter a certeza de que a barreira se fecha lentamente (para que ninguém embaixo dela seja atingido), mas se abre rapidamente. Como já aprendemos, estrangular o ar de escape é o caminho certo. Colocar as mangueiras da seguinte maneira:

Então usamos um acelerador na mangueira entre a válvula e a extremidade superior do cilindro da barreira. Ao fechar a barreira, o cilindro se desloca e o ar de escape na sua ligação superior no modelo da barreira deve ser estrangulado.

O problema: O ar de alimentação deve poder fluir livremente para o cilindro, de modo que a barreira possa se levantar rapidamente. Resolvemos isto pela válvula de verificação já conhecida da bomba manual. Ela permite que o ar circule em uma direção (não estrangulado) e bloqueia completamente o caminho na outra – assim como um diodo permite que a corrente elétrica passe por ele em apenas uma direção.

A válvula de verificação é ligada paralelamente ao acelerador. Mais uma vez, salienta-se que o pequeno triângulo no diagrama não deve ser entendido como uma seta indicando a direção do fluxo. Pelo contrário: No diagrama do circuito, o ar pode fluir da válvula para o cilindro através da válvula de verificação, mas na direção oposta – se o ar de escape flui para fora do cilindro ao entrar – o caminho é bloqueado. O ar de escape deve, portanto, passar lentamente através do acelerador, enquanto o ar de alimentação atinge rapidamente o cilindro.

## Tarefa temática

- Faça experimentos com o modelo. Definir diferentes pontos fortes do acelerador e observar como, no entanto, apenas o movimento descendente da barreira é desacelerado, mas não a abertura da barreira.

- O que acontece se você instalar a válvula de verificação de modo incorreto (mas ainda paralela ao acelerador)?

## Tarefa experimental

- O que seria preciso adicionar se você também quisesse acelerar a abertura da barreira com um segundo acelerador e uma segunda válvula de controle, mas independentemente da força do acelerador do movimento de fechamento?

- Se não tivermos duas válvulas de verificação, mas pelo menos dois aceleradores, podemos também ligar o segundo estrangulamento à saída de ar de escape da válvula manual, como já foi aprendido (alternativamente, isto pode ser simulado dobrando-se a mangueira em conjunto). Preencha o esquema em conformidade e descreva como os dois estrangulamentos funcionam agora.