Tarefas

# Gerar e trabalhar com pressão negativa

## Tarefa de construção

- Testes preliminares: Ligar a ventoinha de aspiração à conexão no pé de um cilindro de ação única numa estrutura livre através da mangueira. Deixar alguém puxar o pistão do cilindro e segurar uma pequena parte plana embaixo da ventosa. Você pode segurar a parte por um tempo, até que haja tanto ar fluindo através de vazamentos na ventoinha de sucção e no cilindro que o vácuo não seja mais suficiente.

- Construir o modelo de prensa a vácuo de acordo com as instruções de construção.

## Tarefa temática

- Quanto tempo a ventosa aguenta segurar uma peça pequena?

- Tente segurar diferentes peças pesadas. Com qual isso é mais difícil de se fazer?

## Tarefa experimental

Aviso: Estas tarefas são opcionais e podem ser tomar muito tempo.

- Tente montar a ventosa de maneira flexível usando o restante dos componentes disponíveis.

- Tentativas de efetuar o movimento por meio de uma válvula manual e cilindro pneumático.

Sugestões sobre como o movimento poderia ser realizado:

- Mover-se ao longo de um eixo ou de outro guia

- Giro por montagem em um componente rotativo. Ele pode ser horizontal ou vertical; outras variantes resultam da fixação da ventosa em diferentes direções.

- Uma "caixa de velocidades de manivela paralela" com a vantagem de que a ventoinha de aspiração aponta sempre para baixo, e de que o movimento pode ser alcançado com um único movimento de elevação:

Juntas dos eixos, tal como com a barreira

Ventosa