Tarefas

# Motor de ar pressurizado eletropneumático

## Tarefa de construção

Construir o motor de ar do modelo de acordo com as instruções de construção. Aviso:

- Tal como acontece com o modelo da barreira, o cilindro deve também ser articulado em ambas as extremidades deste modelo. Acima, o pequeno eixo cumpre esta função. Na parte inferior, o módulo de articulação é importante. Não montar o cilindro firmemente na placa de construção sem uma junta.

- Para uma boa função, as partes basculantes devem ser bastante rígidas. Não se esqueça do suporte na viga basculante, e faça a haste vertical de ligação sobre dois suportes fischertechnik interligados.

- O eixo das peças rotativas deve ser montado suavemente. Para este efeito, é necessário que os rolamentos de três eixos (os blocos vermelhos 15 com furos) "escapem", ou seja, que sejam dispostos exatamente em uma linha, e não inclinados. Para este fim, ajuda ter as ranhuras dos blocos subjacentes na direção do eixo, porque, em seguida, o bloco de rolamento do eixo tem a precisão garantida ao longo de todo o eixo.

- Elementos importantes a serem ajustados são a posição do disco de comutação e o botão. O botão deve ser acionado de modo confiável pelo disco de comutação ao rodar, e o disco deve também ser corretamente montado na direção de rotação, de modo que o cilindro seja pressurizado ou ventilado no momento certo.

## Tarefa temática

- Experimente diferentes ângulos de rotação nos quais o disco possa se assentar. Encontre a posição onde o motor funciona melhor.

- Conte quantas rotações o motor completa por minuto em marcha lenta.

- Por que o volante é necessário?

- Freie o motor com a embreagem de bloqueio no final do eixo de saída com os dedos até o último ponto em que o motor ainda esteja funcionando. Quantas rotações por minuto ainda continuam sendo executadas?