Folha de soluções

# Motor de ar pressurizado eletropneumático

## Exemplo de solução da tarefa temática

Tarefa temática 3: Sem o volante, pode acontecer que o motor não atinja os "pontos mortos" do movimento do excêntrico. Estes são os pontos onde a manivela está no topo ou no fundo. Nestas posições, o cilindro e a mecânica não podem liberar nenhum torque, porque a força necessária teria que correr através da haste de conexão. O volante garante que o motor supere esses pontos mortos até que a potência e torque possam ser novamente transferidos. O volante é, portanto, um "armazenamento de energia mecânica" que absorve energia cinética (energia rotacional) quando o motor inicia e o coloca de volta no "ponto morto". Isso depende sobretudo do peso na faixa mais externa do volante: Quanto maior o peso, maior a "capacidade de memória" do armazenamento de energia.