Tarefas

# Elevador Pneumático

## Tarefa de construção

Construir o modelo de plataforma elevatória tipo tesoura de acordo com as instruções de construção. Certifique-se de que todo o mecanismo seja construído de maneira estável, mas fluido. Todos os eixos devem "escapar" livremente; nada deve ser inclinado.

Inicialmente, utilizar apenas um cilindro pneumático. Nas experiências, vamos adicionar um segundo cilindro de diferentes maneiras.

## Tarefa temática

- Qual é o maior peso que o elevador consegue levantar com apenas um cilindro? Para simplificar, use vários itens atualmente disponíveis e coloque-os no elevador.

- Qual é o tamanho do "curso", ou seja, a diferença das alturas entre a posição mais baixa e a posição mais alta? Utilize uma régua ou uma fita métrica para medir.

- Para aumentar a força, instalar dois cilindros um ao lado do outro para que ambos exerçam força em paralelo.

- Por que isso aumentou a força com que o elevador é conduzido?

- Qual é o maior peso para levantar?

- Como esta mudança de design afeta a altura do curso?

- Instalar dois cilindros em uma linha para aumentar a distância de viagem e, portanto, o curso.

- Como isso afeta a força disponível?

- Qual é agora o tamanho do curso?

- Por que o curso não é duas vezes maior do que com um cilindro?

- Por que a regulação do ar de exaustão pode ser importante com um elevador assim?

## Tarefa experimental

Mova o elemento deslizante horizontal com a mão em etapas definidas (por exemplo, sempre 5 mm mais) e meça o curso que pode ser alcançado assim (com ponto zero na posição mais baixa do elevador). Crie um diagrama com o trajeto no eixo x e o curso no eixo Y.