Aufgabe 10

# Einfache Transistorschaltung

## Konstruktionsaufgabe

Abbildung 1: Schaltplan

Baue die elektronische Schaltung nach Schaltplan aus Abbildung 1 auf.

Versuche die Schaltung ohne Bauanleitung zu bauen.

## Hinweise zum Aufbau

Achte auf die richtige Polung der LED. Die LED hat auf dem schwarzen Leuchtstein ein weißes Plus-Zeichen.

Achte auf die Polung des Transistors. Seine Anschlüsse B = Basis, C = Kollektor und E = Emitter sind auf der Bauteilplatine gekennzeichnet.

Das Potentiometer hat ebenfalls drei Anschlüsse. Der Mittelkontakt ist mit dem Schleifer verbunden, die Endkontakte mit den Enden der Widerstandsbahn. Drehe das Potentiometer in Richtung des Endkontakts, der mit dem Minuspol des Batteriehalters verbunden ist.

Die Farben der Anschlusslitzen sind im Schaltplan eingezeichnet: rt = rot, gn = grün, sw = schwarz.

Abbildung 2: Batteriehalter

Schließe den Batteriehalter wie in Abbildung 2 gezeigt an. Die Versorgungsspannung wird richtig gepolt eingeschaltet, wenn der Schalter in Pfeilrichtung betätigt wird.

## Thematische Aufgabe

Schalte die Versorgungsspannung ein und beobachte die LED. Leuchtet die LED?

Drehe das Potentiometer langsam Richtung Endkontakt, der am 47KΩ Widerstand angeschlossen ist. Was kannst du beobachten.

Drehe das Potentiometer einige Male zwischen den beiden Endstellungen. Womit kann der Effekt verglichen werden?

## Experimentieraufgabe

Abbildung 2: Schaltplan mit Amperemeter

Erweitere die Schaltung um das Multimeter wie in Abbildung 2 gezeigt. Achte auf die Polung des Multimeters. Der Pluspol ist mit dem Schleifer des Potentiometers verbunden. Wähle den Messbereich Strom 2 mA. Der Strom der in die Basis des Transistors fließt, fließt auch durch das Multimeter. Wir messen also den Basisstrom.

Drehe das Potentiometer bis zur Endstellung in Richtung Minuspol der Spannungsversorgung.

- Schalte die Versorgungsspannung ein. Wie hell leuchtet die LED? Welche Stromstärke zeigt das Multimeter an? Übernehme den Zustand der LED und die gemessene Stromstärke in die Tabelle weiter unten.

- Stelle das Potentiometer in Mittelstellung. Wie hell leuchtet die LED? Welche Stromstärke zeigt das Multimeter an? Übernehme den Zustand der LED und die gemessene Stromstärke in die Tabelle weiter unten.

- Drehe das Potentiometer bis zur Endstellung in Richtung 47 KΩ Widerstand. Wie hell leuchtet die LED? Welche Stromstärke zeigt das Multimeter an? Übernehme den Zustand der LED und die gemessene Stromstärke in die Tabelle weiter unten.

- Eine LED benötigt einen Strom von etwa 20 mA um hell zu leuchten. Welche Rückschlüsse kannst du mit diesem Wissen ziehen, wenn du die Ergebnisse deiner Messungen anschaust?

| Potentiometerstellung | Helligkeit der LED | Basisstrom |
| --- | --- | --- |
| Endstellung Richtung Minuspol |  |  |
| Mittelstellung |  |  |
| Endstellung Richtung 47 KΩ Widerstand |  |  |