Lösungsblatt 10

# Einfache Transistorschaltung

## Lösungsbeispiel Konstruktionsaufgabe

Die Konstruktionsaufgabe kann mit Hilfe der Bauanleitung gelöst werden.

## Lösungsbeispiel thematische Aufgabe

Schalte die Versorgungsspannung ein und beobachte die LED. Leuchtet die LED?
Die LED leuchtet nicht.

Drehe das Potentiometer langsam Richtung Endkontakt, der am 47KΩ Widerstand angeschlossen ist. Was kannst du beobachten.
Die LED leuchtet immer heller.

Drehe das Potentiometer einige Male zwischen den beiden Endstellungen. Womit kann der Effekt verglichen werden?
Zum Beispiel mit einem Dimmer für Beleuchtungen.

## Lösungsbeispiel Experimentieraufgabe

- Schalte die Versorgungsspannung ein. Wie hell leuchtet die LED? Welche Stromstärke zeigt das Multimeter an? Übernehme den Zustand der LED und die gemessene Stromstärke in die Tabelle weiter unten.

- Stelle das Potentiometer in Mittelstellung. Wie hell leuchtet die LED? Welche Stromstärke zeigt das Multimeter an? Übernehme den Zustand der LED und die gemessene Stromstärke in die Tabelle weiter unten.

- Drehe das Potentiometer bis zur Endstellung in Richtung 47 KΩ Widerstand. Wie hell leuchtet die LED? Welche Stromstärke zeigt das Multimeter an? Übernehme den Zustand der LED und die gemessene Stromstärke in die Tabelle weiter unten.

- Eine LED benötigt einen Strom von etwa 20 mA um hell zu leuchten. Welche Rückschlüsse kannst du mit diesem Wissen ziehen, wenn du die Ergebnisse deiner Messungen anschaust?
Der Basisstrom ist wesentlich kleiner als der Strom, den die LED zum Leuchten benötigt. Der Strom wird verstärkt.

| Potentiometerstellung | Helligkeit der LED | Basisstrom |
| --- | --- | --- |
| Endstellung Richtung Minuspol | LED leuchtet nicht | 0 mA |
| Mittelstellung | LED leuchtet hell | 0,11 mA |
| Endstellung Richtung 47 KΩ Widerstand | LED leuchtet sehr hell | 0,18 mA |