Aufgabe 11

# Transistorkennlinie

## Konstruktionsaufgabe

Abbildung 1: Schaltpläne für die Aufnahme einer Transistorkennlinie.
Links: Position des Multimeters für die Messung des Basisstroms.
Rechts: Position des Multimeters für die Messung des zugehörigen Kollektorstroms.

Baue die elektronische Schaltung nach Schaltplan in Abbildung 1 auf. Versuche die Schaltung ohne Bauanleitung zu bauen.

## Hinweise zum Aufbau

Achte auf die Polung des Transistors. Seine Anschlüsse B = Basis, C = Kollektor und E = Emitter sind auf der Bauteilplatine gekennzeichnet.

Abbildung 2: Anschlüsse des Potentiometers von hinten

Das Potentiometer hat ebenfalls drei Anschlüsse. Der Mittelkontakt ist mit dem Schleifer verbunden, die Endkontakte mit den Enden der Widerstandsbahn. In dieser Schaltung ist es wichtig, die Endkontakte des Potentiometers richtig anzuschließen. In Abbildung 2 sind die Anschlüsse von hinten dargestellt. Die Farben der Anschlusslitzen sind im Schaltplan eingezeichnet: rt = rot, gn = grün, sw = schwarz.

Montiere die Skala, die du bereits aus früheren Experimenten kennst, mit Hilfe einer Drehscheibe auf die Welle des Potentiometers.

Abbildung 3: Batteriehalter

Schließe den Batteriehalter wie in Abbildung 3 gezeigt an. Die Versorgungsspannung wird richtig gepolt eingeschaltet, wenn der Schalter in Pfeilrichtung betätigt wird.

## Thematische Aufgabe

Wähle am Multimeter den Messbereich Strom 2 mA. Schließe das Multimeter wie im 1. Teil der Schaltung gezeigt an die Basis des Transistors an. Stelle das Potentiometer auf Position 0. Schalte die Versorgungsspannung ein. Lies den Messwert auf dem Multimeter ab und trage ihn in die Spalte Basisstrom in die Tabelle weiter unten ein.

Stelle das Potentiometer nacheinander auf jede ganze und halbe Position ein und lies den jeweiligen Messwert ab. Übertrage ihn in die Tabelle weiter unten.

Schalte die Versorgungsspannung ab. Entferne die Kabelbrücke zwischen Potentiometer und Basis des Transistors. Schließe das Multimeter an Stelle der Kabelbrücke an. Achte darauf, dass der Pluspol des Multimeters am Potentiometer angeschlossen ist. Schalte den Messbereich Strom 200 mA ein. Stelle das Potentiometer auf Position 0 und schalte die Versorgungsspannung ein. Lies den Messwert ab und trage ihn in die Spalte Kollektorstrom der Tabelle weiter unten ein.

Stelle das Potentiometer nacheinander auf jede ganze und halbe Position ein und übertrage den jeweiligen Messwert in die Tabelle.

Berechne den Verstärkungsfaktor für jede Tabellenzeile. Verwende dazu die Formel:
 Verstärkungsfaktor B=Kollektorstrom ICBasisstrom IB

Trage die Ergebnisse in die Tabellenspalte Verstärkung ein.

Übertrage die Messwerte in das Diagramm weiter unten. Du erhältst die Übertragungskennline des Transistors.

Welche Aussagen können über den Zusammenhang zwischen Basis- und Kollektorstrom, sowie den Verstärkungsfaktor getroffen werden?

| Potentiometer | Basisstrom IB | Kollektorstrom IC | Verstärkung B |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  |  |
| ½ |  |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 1 ½ |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 2 ½ |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 3 ½ |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 4 ½ |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 5 ½ |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 6 ½ |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 7 ½ |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 8 ½ |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 9 ½ |  |  |  |
| 10 |  |  |  |

Diagramm zur Aufnahme der Kennlinie