Lösungsblatt 11

# Transistorkennlinie

Das Lösungsblatt zeigt einen beispielhaften Lösungsweg für die gestellte Aufgabe. Die einzige Vorgabe ist der Schaltplan. Deshalb sind unterschiedliche Lösungsansätze möglich. Es sollte darauf geachtet werden, dass der Aufbau den Schaltplan noch erkennen lässt.

## Lösungsbeispiel Konstruktionsaufgabe

Die Konstruktionsaufgabe kann mit Hilfe der Bauanleitung gelöst werden.

## Lösungsbeispiel Thematische Aufgabe

1. Das Ergebnis der Aufgaben nach Punkten 1 bis 5 ergibt eine Tabelle mit Messwerten. Ein beispielhaftes Ergebnis ist weiter unten abgebildet.

…

6. Übertrage die Messwerte in das Diagramm weiter unten. Du erhältst die Übertragungskennline des Transistors.

Ein beispielhaftes Ergebnis findest du weiter unten.

7. Welche Aussagen können über den Zusammenhang zwischen Basis- und Kollektorstrom, sowie den Verstärkungsfaktor getroffen werden?

Es fließen erst ab etwa Potentiometer-Stellung 4 Ströme. Hier wird die Diffusionsspannung zwischen Basis und Emitter überschritten.

Zwischen Stellung 4 und 6 steigt der Kollektorstrom mit dem Basisstrom relativ gleichmäßig an. Der Stromverstärkungsfaktor bewegt sich auf einem vom Hersteller angegebenen Niveau.

Ab etwa Stellung 6 ½ steigt der Kollektorstrom trotz weiterer Erhöhung des Basisstroms nicht weiter an. Der Transistor wird in Sättigung betrieben.

Beispielhaftes Ergebnis der Messungen

| Potentiometer | Basisstrom IB | Kollektorstrom IC | Verstärkung B |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,0 µA | 0,0 mA | - |
| ½ | 0,0 µA | 0,0 mA | - |
| 1 | 0,0 µA | 0,0 mA | - |
| 1 ½ | 0,0 µA | 0,0 mA | - |
| 2 | 0,0 µA | 0,0 mA | - |
| 2 ½ | 0,0 µA | 0,0 mA | - |
| 3 | 0,0 µA | 0,0 mA | - |
| 3 ½ | 0,0 µA | 0,0 mA | - |
| 4 | 2,5 µA | 0,6 mA | 240 |
| 4 ½ | 27,6 µA | 7,4 mA | 268 |
| 5 | 50,4 µA | 13,4 mA | 266 |
| 5 ½ | 72,5 µA | 18,5 mA | 255 |
| 6 | 88,0 µA | 21,5 mA | 244 |
| 6 ½ | 107,9 µA | 22,4 mA | 208 |
| 7 | 118,0 µA | 22,6 mA | 192 |
| 7 ½ | 139,9 µA | 22,9 mA | 164 |
| 8 | 154,5 µA | 23,0 mA | 149 |
| 8 ½ | 168,8 µA | 23,1 mA | 137 |
| 9 | 185,9 µA | 23,1 mA | 124 |
| 9 ½ | 202,5 µA | 23,1 mA | 114 |
| 10 | 216,9 µA | 23,1 mA | 107 |

Stromverstärkungskennlinie