Aufgabe 12

# Darlingtonschaltung

## Konstruktionsaufgabe

Baue die elektronische Schaltung nach Schaltplan aus Abbildung 1 auf.

Versuche die Schaltung ohne Bauanleitung zu bauen.

## Hinweise zum Aufbau

Abbildung 1: Schaltplan

Achte auf die Polung des Transistors. Seine Anschlüsse B = Basis, C = Kollektor und E = Emitter sind auf der Bauteilplatine gekennzeichnet.

Achte auf die richtige Polung der LED. Die LED hat auf dem schwarzen Leuchtstein ein weißes Plus-Zeichen.

Schließe den Batteriehalter wie in Abbildung 2 gezeigt an. Die Versorgungsspannung wird richtig gepolt eingeschaltet, wenn der Schalter in Pfeilrichtung betätigt wird.

Abbildung 2: Batteriehalter

## Thematische Aufgabe

Schalte die Versorgungsspannung ein und beobachte die LED. Leuchtet die LED?

Berühre die beiden Kontakte gleichzeitig mit dem Finger. Was passiert?

Kannst du erklären, was in dieser Schaltung passiert? Sieh dir dazu den Schaltplan genau an.

## Experimentieraufgabe

- In einer Darlingtonschaltung werden zwei Transistoren ohne weitere Bauteile wie in Abbildung 1 zusammengeschaltet. Dabei multiplizieren sich die Stromverstärkungsfaktoren B der beiden Transistoren. Berechne die Stromverstärkung der Darlingtonschaltung. Nimm an, dass B für beide Transistoren 250 beträgt. Du kannst auch den gemessenen und berechneten Wert aus der vorherigen Aufgabe verwenden.
Bgesamt = BT1* BT2

- Eine LED benötigt einen Strom von etwa 20 mA um hell zu leuchten. Berechne den Basisstrom des ersten Transistors der benötigt wird, um die LED hell leuchten zu lassen. Die Formel zur Berechnung kennst du bereits aus den vorherigen Aufgaben zum Transistor.
IB1=IC2( BT1* BT2 )

- Berechne den Basiswiderstand, der als Ersatz für deinen Finger zwischen die Kontakte gesteckt werden kann um die LED hell leuchten zu lassen. Die Formel hast du in den Aufgaben zum Widerstand bereits kennen gelernt.

R =UIB1