Aufgabe 15

# MOSFET-Kennlinie

## Konstruktionsaufgabe

Abbildung 1: Schaltpläne für die Aufnahme einer MOSFET-Kennlinie.
Links: Position des Multimeters für die Messung der Gatespannung UGS.
Rechts: Position des Multimeters für die Messung des zugehörigen Drainstroms ID.

Baue die elektronische Schaltung nach Schaltplan in Abbildung 1 auf.

Versuche die Schaltung ohne Bauanleitung zu bauen.

## Hinweise zum Aufbau

Achte auf die Polung des MOSFET. Seine Anschlüsse G = Gate, D = Drain und S = Source sind auf der Bauteilplatine gekennzeichnet.

Abbildung 2: Anschlüsse des Potentiometers von hinten

Das Potentiometer hat ebenfalls drei Anschlüsse. Der Mittelkontakt ist mit dem Schleifer verbunden, die Endkontakte mit den Enden der Widerstandsbahn. In dieser Schaltung ist es wichtig, die Endkontakte des Potentiometers richtig anzuschließen. In Abbildung 2 sind die Anschlüsse von hinten dargestellt. Die Farben der Anschlusslitzen sind im Schaltplan eingezeichnet: rt = rot, gn = grün, sw = schwarz.

Montiere die Skala, die du bereits aus früheren Experimenten kennst, mit Hilfe einer Drehscheibe auf die Welle des Potentiometers.

Abbildung 3: Batteriehalter

Schließe den Batteriehalter wie in Abbildung 3 gezeigt an. Die Versorgungsspannung wird richtig gepolt eingeschaltet, wenn der Schalter in Pfeilrichtung betätigt wird.

## Thematische Aufgabe

Wähle am Multimeter den Messbereich Spannung 20 Volt. Schließe das Multimeter wie im 1. Teil der Schaltung gezeigt an das Gate des MOSFET an. Stelle das Potentiometer auf Position 0 und schalte die Versorgungsspannung ein. Lies den Messwert auf dem Multimeter ab und trage ihn in die Spalte Gatespannung in die Tabelle weiter unten ein.

Stelle das Potentiometer nacheinander auf jede ganze und halbe Position ein und lies den jeweiligen Messwert ab. Übertrage ihn in die Tabelle weiter unten.

Schalte die Versorgungsspannung ab. Entferne die Kabelbrücke zwischen Lastwiderstand 330 Ω und Drainanschluß des MOSFET. Schließe das Multimeter an Stelle der Kabelbrücke an. Achte darauf, dass der Pluspol des Multimeters am Potentiometer angeschlossen ist. Schalte den Messbereich Strom 200 mA ein. Stelle das Potentiometer auf Position 0. Schalte die Versorgungsspannung ein. Lies den Messwert ab und trage ihn in die Spalte Drainstrom in die Tabelle weiter unten ein.

Stelle das Potentiometer nacheinander auf jede ganze und halbe Position ein und lies den jeweiligen Messwert ab. Übertrage ihn in die Tabelle weiter unten.

Übertrage die Messwerte in das Diagramm weiter unten. Du erhältst die Übertragungs- oder Transferkennline des MOSFET.

Tabelle für die Dokumentation der Messwerte

| Potentiometer | Gatespannung UGS | Drainstrom ID |
| --- | --- | --- |
| 0 |  |  |
| ½ |  |  |
| 1 |  |  |
| 1 ½ |  |  |
| 2 |  |  |
| 2 ½ |  |  |
| 3 |  |  |
| 3 ½ |  |  |
| 4 |  |  |
| 4 ½ |  |  |
| 5 |  |  |
| 5 ½ |  |  |
| 6 |  |  |
| 6 ½ |  |  |
| 7 |  |  |
| 7 ½ |  |  |
| 8 |  |  |
| 8 ½ |  |  |
| 9 |  |  |
| 9 ½ |  |  |
| 10 |  |  |

Diagramm zur Aufnahme der Kennlinie