Lösungsblatt 15

# MOSFET-Kennlinie

Das Lösungsblatt zeigt einen beispielhaften Lösungsweg für die gestellte Aufgabe. Die einzige Vorgabe ist der Schaltplan. Deshalb sind unterschiedliche Lösungsansätze möglich. Es sollte darauf geachtet werden, dass der Aufbau den Schaltplan noch erkennen lässt.

## Lösungsbeispiel Konstruktionsaufgabe

Die Konstruktionsaufgabe kann mit Hilfe der Bauanleitung gelöst werden.

## Lösungsbeispiel Thematische Aufgabe

Wähle am Multimeter den Messbereich Spannung 20 Volt. Schließe das Multimeter wie im 1. Teil der Schaltung gezeigt an das Gate des MOSFET an. Stelle das Potentiometer auf Position 0 und schalte die Versorgungsspannung ein. Lies den Messwert auf dem Multimeter ab und trage ihn in die Spalte Gatespannung in die Tabelle weiter unten ein.

Stelle das Potentiometer nacheinander auf jede ganze und halbe Position ein und lies den jeweiligen Messwert ab. Übertrage ihn in die Tabelle weiter unten.

Schalte die Versorgungsspannung ab. Entferne die Kabelbrücke zwischen Lastwiderstand 330 Ω und Drainanschluß des MOSFET. Schließe das Multimeter an Stelle der Kabelbrücke an. Achte darauf, dass der Pluspol des Multimeters am Potentiometer angeschlossen ist. Schalte den Messbereich Strom 200 mA ein. Stelle das Potentiometer auf Position 0. Schalte die Versorgungsspannung ein. Lies den Messwert ab und trage ihn in die Spalte Drainstrom in die Tabelle weiter unten ein.

Stelle das Potentiometer nacheinander auf jede ganze und halbe Position ein und lies den jeweiligen Messwert ab. Übertrage ihn in die Tabelle weiter unten.

Übertrage die Messwerte in das Diagramm weiter unten. Du erhältst die Übertragungs- oder Transferkennline des MOSFET.

Einen möglichen Lösungsvorschlag für die Tabelle mit Messwerten und das Diagramm befinden sich auf den folgenden Seiten.

Beispielhaftes Ergebnis der Messungen

| Potentiometer | Gatespannung UGS | Drainstrom ID |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0,0 V | 0,0 mA |
| ½ | 0,0 V | 0,0 mA |
| 1 | 0,1 V | 0,0 mA |
| 1 ½ | 0,1 V | 0,0 mA |
| 2 | 0,2 V | 0,0 mA |
| 2 ½ | 0,2 V | 0,0 mA |
| 3 | 0,3 V | 0,0 mA |
| 3 ½ | 0,4 V | 0,0 mA |
| 4 | 0,5 V | 0,0 mA |
| 4 ½ | 0,6 V | 0,0 mA |
| 5 | 0,7 V | 0,0 mA |
| 5 ½ | 0,9 V | 0,0 mA |
| 6 | 1,0 V | 0,0 mA |
| 6 ½ | 1,1 V | 0,0 mA |
| 7 | 1,3 V | 0,0 mA |
| 7 ½ | 1,5 V | 0,0 mA |
| 8 | 1,6 V | 0,5 mA |
| 8 ½ | 1,8 V | 1,8 mA |
| 9 | 2,0 V | 20,9 mA |
| 9 ½ | 2,1 V | 23,5 mA |
| 10 | 2,3 V | 23,5 mA |

Übertragungs- oder Transferkennlinie

Abbildung 1: Übertragungs- oder Transferkennlinie. Die Kennlinie wird nach oben durch den Lastwiderstand begrenzt (grüne Linie).