Lösungsblatt 16

Endlagenabschaltung mit Dioden

Das Lösungsblatt zeigt einen beispielhaften Lösungsweg für die gestellte Aufgabe. Die einzige Vorgabe ist der Schaltplan. Deshalb sind unterschiedliche Lösungsansätze möglich. Es sollte darauf geachtet werden, dass der Aufbau den Schaltplan noch erkennen lässt.

## Lösungsbeispiel Konstruktionsaufgabe

Die Konstruktionsaufgabe kann mit Hilfe der Bauanleitung gelöst werden.

## Lösungsbeispiel Thematische Aufgabe

- Was bewirkt die Kombination aus Taster und parallel geschalteter Diode?

Die Diode lässt den elektrischen Strom nur in eine Richtung durch. Ein als Öffner geschalteter Taster kann dies aber überbrücken, sodass Strom in beide Richtungen passieren kann. Sobald aber der Taster betätigt wird, fließt der Strom nur noch in die sogenannte Durchlassrichtung der Diode. Je nach angelegter Polarität wird also Strom passieren oder der Stromfluss gesperrt, wenn und solange der Taster gedrückt ist.

- Beschreibe die Auswirkung der Schaltung auf die Funktion des Modells.

Die gesamte Schaltung bewirkt, dass sich der Motor– je nach Polung der Stromversorgung – in beide Richtungen drehen kann, solange kein Taster gedrückt wird. Sobald einer der Taster gedrückt wird, kann sich der Motor nur noch in eine Richtung drehen.

## Lösungsbeispiel Experimentieraufgabe

- Schiebe den Schalter am Batteriekasten in eine bestimmte Richtung. Welche Beobachtung kannst du machen?

- Die Tür bewegt sich in eine Richtung (auf oder zu). Wenn der Motor richtig gepolt ist, stoppt die Bewegung an der Endlage (die Tür ist entweder ganz geöffnet oder ganz geschlossen).

- Was bewirkt das Verschieben des Schalters am Batteriekasten in die entgegengesetzte Richtung?

- Die Tür bewegt sich in die entgegengesetzte Richtung (zu oder auf). Wenn der Motor richtig gepolt ist, stoppt die Bewegung an der anderen Endlage.

- Damit haben wir die Möglichkeit, die Tür durch Umstellen des Schalters am Batteriekasten zu steuern. Einschalten der Stromversorgung in einer bestimmten Polarität bewirkt, dass die Tür sich automatisch ganz öffnet bzw. ganz schließt und dann anhält. Nur wenn die Polung des Schalters am Batteriekasten umgekehrt wird, bewegt sich die Tür wieder, und zwar in die jeweils andere Richtung.

- Die Tür kann sich nicht über die Endlagen hinaus bewegen und dadurch die Mechanik beschädigen.

- Was bewirkt eine Unterbrechung der Stromversorgung während sich die Schiebetür bewegt?

- Die Tür bleibt in der gegenwärtigen Position stehen. Sie kann aber durch Einschalten der Stromversorgung auch aus dieser Position heraus beliebig geöffnet oder geschlossen werden.