Aufgabe 17

# Bistabile Kippschaltung

## Konstruktionsaufgabe

Baue die elektronische Schaltung nach Schaltplan in  auf.

Versuche die Schaltung ohne Bauanleitung zu bauen.

## Hinweise zum Aufbau

Achte auf die richtige Polung der LED. Die LED hat auf dem schwarzen Leuchtstein ein weißes Plus-Zeichen.

Abbildung 1: Schaltplan

Die Transistoren müssen ebenfalls richtig angeschlossen werden. Die Anschlüsse B = Basis, C = Kollektor und E = Emitter sind auf der Bauteilplatine gekennzeichnet.

Achte darauf, dass die Schließkontakte der Taster angeschlossen sind. Du kannst die Kontaktbelegung dem Schaltbild auf der glatten Seite der Taster entnehmen.

Abbildung 2: Batteriehalter

Schließe den Batteriehalter wie in Abbildung 2 gezeigt an. Die Versorgungsspannung wird richtig gepolt eingeschaltet, wenn der Schalter in Pfeilrichtung betätigt wird.

## Thematische Aufgabe

Schalte die Versorgungsspannung ein. Welchen Zustand haben die beiden LEDs?

Betätige den Taster, der sich unter der leuchtenden LED befindet (T1 zu LED1, T2 zu LED2). Was kannst du beobachten?

Betätige wieder den Taster, der sich unter der jetzt leuchtenden LED befindet. Was kannst du beobachten?

Wofür kann diese Schaltung eingesetzt werden?

## Experimentieraufgabe

Die Experimentieraufgabe besteht im Anfertigen einer Logiktabelle für die Schaltung. Es wird davon ausgegangen, dass die Zustände der Taster und der LEDs nur mit logischen Zuständen angegeben werden.

Taster nicht betätigt	= 0

Taster betätigt	= 1

LED aus	= 0

LED an	= 1

Schalte die Versorgungsspannung ein. Ignoriere die aufleuchtende LED.

- Betätige mehrmals die Taster sodass die die LEDs ein- und ausgeschaltet werden. Beende das Betätigen der Taster wenn LED 1 leuchtet. Welche LED leuchtet, wenn kein Taster betätigt ist?

Übernehme den Zustand der LEDs in die erste Zeile der Tabelle weiter unten. Verwende 0 und 1 wie oben angegeben. Wenn du keinen sicheren Zustand festgestellt hast, trage ein X ein.

Betätige Taster T1. Was beobachtest du? Trage den Zustand der LEDs in die zweite Zeile der Tabelle ein.

Betätige Taster T2. Was beobachtest du? Trage den Zustand der LEDs in die dritte Zeile der Tabelle ein.

Betätige beide Taster gleichzeitig. Was beobachtest du? Trage den Zustand der LEDs in die vierte Zeile der Tabelle ein.

Lasse die Taster los. Welch LED leuchtet? Wiederhole den Wechsel zwischen Betätigen und Loslassen beider Taster mehrmals.

| Nummer | Taster 1 | Taster 2 | LED 1 | LED 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 |  |  |
| 2 | 1 | 0 |  |  |
| 3 | 0 | 1 |  |  |
| 4 | 1 | 1 |  |  |