Lösungsblatt 17

# Bistabile Kippschaltung

Das Lösungsblatt zeigt einen beispielhaften Lösungsweg für die gestellte Aufgabe. Die einzige Vorgabe ist der Schaltplan. Deshalb sind unterschiedliche Lösungsansätze möglich. Es sollte darauf geachtet werden, dass der Aufbau den Schaltplan noch erkennen lässt.

## Lösungsbeispiel Konstruktionsaufgabe

Die Konstruktionsaufgabe kann mit Hilfe der Bauanleitung gelöst werden.

## Lösungsbeispiel Thematische Aufgabe

Es ist möglich, dass die LEDs schwach glimmen obwohl sie ausgeschaltet sein sollten. Es handelt sich um keine Fehlfunktion.

Schalte die Versorgungsspannung ein. Welchen Zustand haben die beiden LEDs?
Eine der beiden LEDs leuchtet.

Betätige den Taster, der sich unter der leuchtenden LED befindet (T1 zu LED1, T2 zu LED2). Was kannst du beobachten?
Die LED erlischt. Die andere LED leuchtet.

Betätige wieder den Taster, der sich unter der jetzt leuchtenden LED befindet. Was kannst du beobachten?
Die LED erlischt. Die andere LED leuchtet.

Wofür kann diese Schaltung eingesetzt werden?
Die Schaltung kann für eine Ein-/Ausschaltung eingesetzt werden.
Die Schaltung kann als Speicher eingesetzt werden.

## Lösungsbeispiel Experimentieraufgabe

- Betätige mehrmals die Taster so dass die die LEDs ein- und ausgeschaltet werden. Beende das Betätigen der Taster wenn LED 1 leuchtet. Welche LED leuchtet, wenn kein Taster betätigt ist?
Es leuchtet immer die zuletzt eingeschaltete LED. Wenn kein Taster betätigt ist, gibt es keinen festen Zustand der LEDs.

Übernehme den Zustand der LEDs in die erste Zeile der Tabelle weiter unten. Verwende 0 und 1 wie oben angegeben. Wenn du keinen sicheren Zustand festgestellt hast trage ein X ein.

Betätige Taster T1. Was beobachtest du? Trage den Zustand der LEDs in die zweite Zeile der Tabelle ein.
Wird Taster T1 betätigt, leuchtet LED2.

Betätige Taster T2. Was beobachtest du? Trage den Zustand der LEDs in die dritte Zeile der Tabelle ein.
Wird Taster T2 betätigt, leuchtet LED1.

Betätige beide Taster gleichzeitig. Was beobachtest du? Trage den Zustand der LEDs in die vierte Zeile der Tabelle ein.
Werden beide Taster betätigt, leuchtet keine LED.

Lasse die Taster los. Welche LED leuchtet? Wiederhole den Wechsel zwischen Betätigen und Loslassen beider Taster mehrmals.
Werden die Taster loggelassen leuchtet eine LED. Welche LED leuchtet ist davon abhängig, welcher Taster zuerst ausgeschaltet hat.

| Nummer | Taster 1 | Taster 2 | LED 1 | LED 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | X | X |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |