Aufgabe 18

# Monostabile Kippschaltung

## Konstruktionsaufgabe

Baue die elektronische Schaltung nach Schaltplan in Abbildung 1 auf.

Versuche die Schaltung ohne Bauanleitung zu bauen.

## Hinweise zum Aufbau

Abbildung 1: Schaltplan

Achte auf die richtige Polung der LED. Die LED hat auf dem schwarzen Leuchtstein ein weißes Plus-Zeichen.

Die Transistoren müssen ebenfalls richtig angeschlossen werden. Die Anschlüsse B = Basis, C = Kollektor und E = Emitter sind auf der Bauteilplatine gekennzeichnet.

Achte darauf, dass der Schließkontakt des Tasters angeschlossen ist. Du kannst die Kontaktbelegung dem Schaltbild auf der glatten Seite der Taster entnehmen.

Abbildung 2: Batteriehalter

Schließe den Batteriehalter wie in Abbildung 2 gezeigt an. Die Versorgungsspannung wird richtig gepolt eingeschaltet, wenn der Schalter in Pfeilrichtung betätigt wird.

## Thematische Aufgabe

Schalte die Versorgungsspannung ein. Welchen Zustand haben die beiden LEDs?

Betätige kurz den Taster. Was kannst du beobachten?

Betätige den Taster und halte ihn für einige Sekunden gedrückt. Lasse ihn wieder los. Was kannst du beobachten?

Wofür kann diese Schaltung eingesetzt werden?

## Experimentieraufgabe

- Messe mit einer Stoppuhr (nicht im Baukasten enthalten) die Zeit, solange die LED 1 leuchtet, nachdem der Taster losgelassen wurde. Notiere die Zeit in der Tabelle weiter unten.

Entferne einen der beiden Kondensatoren aus der Schaltung. Messe erneut die Zeit, solange die LED 1 leuchtet, nachdem der Taster losgelassen wurde. Notiere die Zeitspanne in der Tabelle weiter unten.

Die Zeit, während die LED 1 leuchtet, kann berechnet werden. Ausschlaggebend ist ein sogenanntes RC-Glied. Ein RC-Glied ist eine Zusammenschaltung aus Widerstand (R) und Kondensator (C). Über den Widerstand wird ein Kondensator aufgeladen oder entladen. Für den Vorgang ist die Zeit erforderlich, die wir im Experiment beobachtet haben.
t=ln2*R1*C1

ln(2) kann näherungsweise durch 0,7 ersetzt werden.

t=0,7*R1*C1

Berechne die Zeit t für die Schaltung mit beiden und mit einem Kondensator. Bei einer Parallelschaltung von Kondensatoren addieren sich beide Kapazitäten.
Trage die beiden Ergebnisse in die Tabelle ein.

Vergleiche die Ergebnisse in der Tabelle. Welche Schlußfolgerungen kanns du ziehen?

| R1 | C1 | Zeit t |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | gemessen | berechnet |
| 47 kΩ | 200 µF |  |  |
| 47 kΩ | 100 µF |  |  |