Lösungsblatt 18

# Monostabile Kippschaltung

Das Lösungsblatt zeigt einen beispielhaften Lösungsweg für die gestellte Aufgabe. Die einzige Vorgabe ist der Schaltplan. Deshalb sind unterschiedliche Lösungsansätze möglich. Es sollte darauf geachtet werden, dass der Aufbau den Schaltplan noch erkennen lässt. Ein beispielhafter Aufbau wird in Abbildung 2 im Anhang gezeigt.

## Lösungsbeispiel Konstruktionsaufgabe

Die Konstruktionsaufgabe kann mit Hilfe der Bauanleitung gelöst werden.

## Lösungsbeispiel Thematische Aufgabe

Schalte die Versorgungsspannung ein. Welchen Zustand haben die beiden LEDs?
LED 1 leuchter nicht, LED 2 leuchtet.

Betätige kurz den Taster. Was kannst du beobachten?
LED 1 leuchtet für eine kurze Zeit und erlischt dann wieder. LED 2 zeigt genau das entgegengesetzte Verhalten.

Betätige den Taster und halte ihn für einige Sekunden gedrückt. Lasse ihn wieder los. Was kannst du beobachten?
LED 1 leuchtet solange der Taster gedrückt ist. Erst nach loslassen des Tasters erlischt LED 1 nach kurzer Zeit.

Wofür kann diese Schaltung eingesetzt werden?
Die Schaltung kann für eine Beleuchtung eingesetzt werden, die sich nach einer Zeit selbst ausschaltet. Das ist das Prinzip einer Treppenhausbeleuchtung.

## Lösungsbeispiel Experimentieraufgabe

- Messe die Zeit, die LED 1 leuchtet, nachdem der Taster losgelassen wurde. Notiere die Zeit in der Tabelle weiter unten.

Entferne einen der beiden Kondensatoren aus der Schaltung. Messe erneut die Zeit, die LED 1 leuchtet, nachdem der Taster losgelassen wurde. Notiere die Zeit in der Tabelle weiter unten.

Berechne die Zeit t für die Schaltung mit beiden und mit einem Kondensator. Bei einer Parallelschaltung von Kondensatoren addieren sich beide Kapazitäten.
Trage die beiden Ergebnisse in die Tabelle ein.

t=0,7*R1*C1
t=0,7*47 kΩ*200 µF
t=0,7*47000 Ω*0,0002 F
t=6,58 s

t=0,7*47 kΩ*100 µF
t=0,7*47000 Ω*0,0001 F
t=3,29 s

Vergleiche die Ergebnisse in der Tabelle. Welche Schlußfolgerungen kanns du ziehen?
Gemessene und berechnete Zeiten stimmen in etwa überein. Wird ein Kondensator entfernt, halbiert sich die Zeit.

| R1 | C1 | Zeit t |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | gemessen | berechnet |
| 47 kΩ | 200 µF | 6 s | 6,58 s |
| 47 kΩ | 100 µF | 3 s | 3,29 s |