Aufgabe 19

# Astabile Kippschaltung

## Konstruktionsaufgabe

Baue die elektronische Schaltung nach Schaltplan in Abbildung 1 auf.

Versuche die Schaltung ohne Bauanleitung zu bauen.

## Hinweise zum Aufbau

Abbildung 1: Schaltplan

Achte auf die richtige Polung der LEDs. Die LEDs haben auf dem schwarzen Leuchtstein ein weißes Plus-Zeichen.

Die Transistoren müssen ebenfalls richtig angeschlossen werden. Die Anschlüsse B = Basis, C = Kollektor und E = Emitter sind auf der Bauteilplatine gekennzeichnet.

Achte darauf, dass die Kondensatoren richtig gepolt sind. Der Pluspol ist im Schaltplan und auf der Bauteilplatine gekennzeichnet.

Abbildung 2: Batteriehalter

Schließe den Batteriehalter wie in Abbildung 2 gezeigt an. Die Versorgungsspannung wird richtig gepolt eingeschaltet, wenn der Schalter in Pfeilrichtung betätigt wird.

## Thematische Aufgabe

Schalte die Versorgungsspannung ein. Was kannst du beobachten?

Wie verhalten sich LED 1 und LED 2 zueinander?

Du hast im vorherigen Experiment (19 – Monostabile Kippschaltung) erfahren, wofür ein RC-Glied benötigt wird. Findest du RC-Glieder in dieser Schaltung?

Wofür kann diese Schaltung eingesetzt werden?

## Experimentieraufgabe

- Messe mit einer Stoppuhr (nicht im Baukasten enthalten) die Zeit, solange die LED 1 leuchtet. Trage den Wert in die Tabelle unten ein.

Messe die Zeit, solange die LED 2 leuchtet. Trage den Wert in die Tabelle unten ein.

Die Leuchtdauer der LEDs kann berechnet werden. Ausschlaggebend sind die beiden RC-Glieder.

t=ln2*R1*C1=0,7*R1*C1

Berechne die Leuchtdauer für die beiden LEDs. Trage die beiden Ergebnisse in die Tabelle ein.

Addiere die Leuchtdauer von LED 1 und LED 2. Trage die Ergebnisse in die Tabelle unter Zyklusdauer ein.

Die Frequenz ist der Kehrwert der Zyklusdauer. Die Zyklusdauer T setzt sich aus der Leuchtdauer von LED 1 und LED 2 zusammen. Die Frequenz kann mit der abgebildeten Formel berechnet werden. Berechne die Blinkfrequenz der Schaltung.
f=1T

| LED | R | C | Leuchtdauer |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | gemessen | berechnet |
| LED 1 | R1 = 47 kΩ | C1 = 100 µF |  |  |
| LED 2 | R2 = 47 kΩ | C2 = 100 µF |  |  |
|  |  |  | Zyklusdauer T |  |