Lösungsblatt 2

# UND-Schaltung

Das Lösungsblatt zeigt einen beispielhaften Lösungsweg für die gestellte Aufgabe. Die einzige Vorgabe ist der Schaltplan. Deshalb sind unterschiedliche Lösungsansätze möglich. Es sollte darauf geachtet werden, dass der Aufbau den Schaltplan noch erkennen lässt.

Theoretischer Hintergrund:

Abbildung 1: Schaltzeichen DIN (veraltet) und IEC

Abbildung 1: Schaltzeichen DIN (veraltet) und IEC

In der Computertechnik werden heute Schaltkreise eingesetzt, die aus mehreren Milliarden Bauteilen auf einem winzigen Stück Silizium bestehen. Die aktiven Bauteile sind Transistoren, die zu Logik-Gattern zusammengeschaltet sind. Die Funktion dieser Gatter kann mit einfachen Mitteln durch Schalter bzw. die in diesem Experimentierkasten enthaltenen Taster demonstriert werden.

Ein UND-Gatter ist eine Form. Es besteht aus mindestens zwei Eingängen und einem Ausgang. Die Eingänge in diesem Experiment sind die beiden Taster. Werden sie betätigt leuchtet die LED nach folgendem Schema.

| Taster 1 | Taster 2 | LED |  | A | B | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| aus | aus | aus |  | 0 | 0 | 0 |
| ein | aus | aus |  | 1 | 0 | 0 |
| aus | ein | aus |  | 0 | 1 | 0 |
| ein | ein | an |  | 1 | 1 | 1 |

Die zweite Tabelle stellt das gleiche Ergebnis in einer allgemeineren Schreibweise dar. Sie wird als Wahrheitstabelle bezeichnet. Es gibt zwei Eingänge A und B sowie einen Ausgang Y. Die Zustände der Eingänge und des Ausgangs sind binär durch Nullen und Einsen angegeben.

## Lösungsbeispiel Konstruktionsaufgabe

Die Konstruktionsaufgabe kann mit Hilfe der Bauanleitung gelöst werden.

## Lösungsbeispiel Thematische Aufgabe

1. Was passiert bei Betätigung eines beliebigen Tasters?

Die LED leuchtet nicht.

2. Warum leuchtet die LED nicht?

Solange nur ein Taster betätigt wird, ist der Stromkreis noch nicht geschlossen.

3. Was passiert bei Betätigung beider Taster?

Die LED leuchtet.

4. Warum leuchtet die LED erst jetzt?

Erst durch Betätigen beider Taster wird der Stromkreis geschlossen. Erst dann kann ein Strom fließen.

## Auswertung Experimentieraufgabe

| Taster 1 | Taster 2 | LED |
| --- | --- | --- |
| aus | aus | aus |
| ein | aus | aus |
| aus | ein | aus |
| ein | aus | ein |

- In der Schaltung sind zwei Schalter hintereinander also in Reihe geschalten. Der Stromkreis kann nur geschlossen werden, wenn beider Schalter geschlossen sind. Das ist sehr schön im Schaltplan erkennbar. Zeichne in der folgenden Tabelle den Zustand der LED in Abhängigkeit von der Schaltstellung der Taster ein.

Das Ergebnis sieht folgendermaßen aus. Die LED leuchtet nur, wenn beide Taster betätigt sind.

- Wofür könnte eine UND-Schaltung eingesetzt werden? Kennst Du Beispiele?

UND-Schaltungen sind nicht immer offensichtlich. Ein Beispiel sind Sicherheitsschaltungen für Maschinen, die durch Menschen bedient werden. Durch eine UND-Schaltung kann sichergestellt werden, dass sich die Maschine nur einschaltet, wenn beide Hände je einen Schalter betätigen.