Aufgabe 20

# Schmitt-Trigger

## Konstruktionsaufgabe

Baue die elektronische Schaltung nach Schaltplan in Abbildung 1 auf.

Versuche die Schaltung ohne Bauanleitung zu bauen.

## Hinweise zum Aufbau

Achte auf die Polung der Transistoren. Die Anschlüsse B = Basis, C = Kollektor und E = Emitter sind auf der Bauteilplatine gekennzeichnet.

Abbildung 2: Anschlüsse des Potentiometers von hinten

Abbildung 1: Schaltplan

Das Potentiometer hat ebenfalls drei Anschlüsse. Der Mittelkontakt ist mit dem Schleifer verbunden, die Endkontakte mit den Enden der Widerstandsbahn. In dieser Schaltung ist es wichtig, die Endkontakte des Potentiometers richtig anzuschließen. In Abbildung 2 sind die Anschlüsse von hinten dargestellt. Die Farben der Anschlusslitzen sind im Schaltplan eingezeichnet: rt = rot, gn = grün, sw = schwarz.

Montiere die Skala, die du bereits aus früheren Experimenten kennst, mit Hilfe einer Drehscheibe auf die Welle des Potentiometers.

Schließe den Batteriehalter wie in Abbildung 3 gezeigt an. Die Versorgungsspannung wird richtig gepolt eingeschaltet, wenn der Schalter in Pfeilrichtung betätigt wird.

Abbildung 3: Batteriehalter

## Thematische Aufgabe

Drehe das Potentiometer bis zur rechten Endstellung. Die Skala muss jetzt auf 0 zeigen. Schalte die Versorgungsspannung ein. Was kannst du beobachten?

Drehe das Potentiometer langsam Richtung höherer Skalenwerte. Bei welcher Stellung schaltet die LED ein?

Drehe das Potentiometer langsam zurück Richtung 0. Bei welcher Stellung schaltet die LED aus?

Drehe das Potentiometer zurück zur rechten Endstellung. Versuche durch sehr langsames Drehen des Potentiometers die LED langsam heller werden zu lassen. Gelingt dir das?

## Experimentieraufgabe

Schalte die Spannungsversorgung aus. Verbinde das Multimeter mit der Schaltung wie in Abbildung 4 gezeigt. Der Pluspol muss am Potentiometer angeschlossen werden. Stelle den Messbereich Spannung 20 Volt DC ein. Drehe das Potentiometer zum linken Anschlag. Die Skala muss auf 0 stehen. Schalte die Versorgungsspannung ein.

Abbildung 4: Anschluss des Multimeters

Drehe das Potentiometer mehrmals vom linken Anschlag in Richtung rechten Anschlag. Versuche den Punkt zu finden, an dem die LED gerade noch nicht leuchtet. Notiere die Spannung, die das Multimeter anzeigt, in der Tabelle unten.

- Drehe das Potentiometer mehrmals vom rechten Anschlag in Richtung linken Anschlag. Versuche den Punkt zu finden, an dem die LED gerade noch leuchtet. Notiere die Spannung, die das Multimeter anzeigt, in der Tabelle unten.

- Der Unterschied zwischen den beiden Schaltspannungen wird Hysterese genannt. Rechne die Hysterese aus und trage sie ebenfalls in die Tabelle ein.

| Spannung am Einschaltpunkt (UE) |  |
| --- | --- |
| Spannung am Ausschaltpunkt (UA) |  |
| Hysterese (UE – UA) |  |