Lösungsblatt 20

# Schmitt-Trigger

Das Lösungsblatt zeigt einen beispielhaften Lösungsweg für die gestellte Aufgabe. Die einzige Vorgabe ist der Schaltplan. Deshalb sind unterschiedliche Lösungsansätze möglich. Es sollte darauf geachtet werden, dass der Aufbau den Schaltplan noch erkennen lässt.

## Lösungsbeispiel Konstruktionsaufgabe

Die Konstruktionsaufgabe kann mit Hilfe der Bauanleitung gelöst werden.

## Lösungsbeispiel Thematische Aufgabe

Drehe das Potentiometer bis zur rechten Endstellung. Die Skala muss jetzt auf 0 zeigen. Schalte die Versorgungsspannung ein. Was kannst du beobachten?
Die LED leuchtet nicht.

Drehe das Potentiometer langsam Richtung höherer Skalenwerte. Bei welcher Stellung schaltet die LED ein?
Die LED schaltet bei Skalenwert 5 ein.

Drehe das Potentiometer langsam zurück Richtung 0. Bei welcher Stellung schaltet die LED aus?
Die LED schaltet bei Skalenwert 4 aus.

Drehe das Potentiometer zurück zur rechten Endstellung. Versuche durch sehr langsames Drehen des Potentiometers die LED langsam heller werden zu lassen. Gelingt dir das?
Es ist nicht möglich, die LED langsam heller werden zu lassen. Die LED schaltet bei einer bestimmten Potentiometerstellung schlagartig ein.

## Lösungsbeispiel Experimentieraufgabe

Abbildung 4: Anschluss des Multimeters

Schalte die Spannungsversorgung aus. Verbinde das Multimeter mit der Schaltung wie in Abbildung 4 gezeigt. Der Pluspol muss am Potentiometer angeschlossen werden. Stelle den Messbereich Spannung 20 Volt DC ein. Drehe das Potentiometer zum linken Anschlag. Die Skala muss auf 0 stehen. Schalte die Versorgungsspannung ein.

- Drehe das Potentiometer mehrmals vom linken Anschlag in Richtung rechten Anschlag. Versuche den Punkt zu finden, an dem die LED gerade noch nicht leuchtet. Notiere die Spannung die das Multimeter anzeigt in der Tabelle unten.

- Drehe das Potentiometer mehrmals vom rechten Anschlag in Richtung linken Anschlag. Versuche den Punkt zu finden, an dem die LED gerade noch leuchtet. Notiere die Spannung, die das Multimeter anzeigt, in der Tabelle unten.

- Der Unterschied zwischen den beiden Schaltspannungen wird Hysterese genannt. Rechne die Hysterese aus und trage sie ebenfalls in die Tabelle ein.

| Spannung am Einschaltpunkt (UE) | 4,5 V |
| --- | --- |
| Spannung am Ausschaltpunkt (UA) | 3,5 V |
| Hysterese (UE – UA) | 1,0 V |