Aufgabe 21

# Differenzverstärker

## Konstruktionsaufgabe

Baue die elektronische Schaltung nach Schaltplan in Abbildung 1 auf.

Versuche die Schaltung ohne Bauanleitung zu bauen.

Abbildung 1: Schaltplan Differenzverstärker

## Hinweise zum Aufbau

Achte auf die Polung des Transistors. Seine Anschlüsse B = Basis, C = Kollektor und E = Emitter sind auf der Bauteilplatine gekennzeichnet.

Das Potentiometer hat ebenfalls drei Anschlüsse. Der Mittelkontakt ist mit dem Schleifer verbunden, die Endkontakte mit den Enden der Widerstandsbahn. In dieser Schaltung ist es wichtig, die Endkontakte des Potentiometers richtig anzuschließen. In Abbildung 2 sind die Anschlüsse von hinten dargestellt. Die Farben der Anschlusslitzen sind im Schaltplan eingezeichnet: rt = rot, gn = grün, sw = schwarz.

Abbildung 2: Anschlüsse des Potentiometers von hinten

Montiere die Skala, die du bereits aus früheren Experimenten kennst, mit Hilfe einer Drehscheibe auf die Welle des Potentiometers.

Schließe den Batteriehalter wie in Abbildung 3 gezeigt an. Die Versorgungsspannung wird richtig gepolt eingeschaltet, wenn der Schalter in Pfeilrichtung betätigt wird.

Das Multimeter wird ebenfalls wie im Schaltplan angegeben angeschlossen. Als Messbereich wird Spannung 20 Volt DC eingestellt. Der Pluspol ist im Schaltplan eingezeichnet.

Abbildung 3: Batteriehalter

## Thematische Aufgabe

Drehe das Potentiometer bis zur rechten Endstellung. Die Skala muss jetzt auf 0 zeigen. Schalte die Versorgungsspannung ein. Was kannst du beobachten?

Drehe das Potentiometer langsam Richtung höherer Skalenwerte. Was kannst du beobachten?

Drehe das Potentiometer langsam zurück Richtung 0. Was kannst du beobachten?

Drehe das Potentiometer zurück zur rechten Endstellung. Versuche durch sehr langsames Drehen des Potentiometers die LED langsam heller werden zu lassen. Gelingt dir das?

## Experimentieraufgabe

- Stelle das Potentiometer nacheinander auf die Skalenwerte 0 bis 10. Trage die angezeigte Spannung für jeden Skalenwert in die Tabelle unten ein.

| Skalenwert Potentiometer | Spannung |
| --- | --- |
| 0 |  |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6 |  |
| 7 |  |
| 8 |  |
| 9 |  |
| 10 |  |