Lösungsblatt 21

# Differenzverstärker

Das Lösungsblatt zeigt einen beispielhaften Lösungsweg für die gestellte Aufgabe. Die einzige Vorgabe ist der Schaltplan. Deshalb sind unterschiedliche Lösungsansätze möglich. Es sollte darauf geachtet werden, dass der Aufbau den Schaltplan noch erkennen lässt.

In diesem Experiment wird ein Eingang über einen Spannungsteiler aus zwei 47 KΩ Widerständen fest auf die halbe Versorgungsspannung gelegt. Am anderen Eingang kann über das Potentiometer eine Spannung zwischen + 9 Volt und 0 Volt eingestellt werden. Damit liegt die tatsächliche Eingangsspannung zwischen – 4,5 Volt und + 4,5 Volt.

Beispiel:

Eingangsspannung = UE

Spannung Eingang 1 = UE1

Spannung Eingang 2 = UE2

Eingang 2 ist durch den Spannungsteiler immer auf +4,5 Volt eingestellt.

Eingang 1 = 0 Volt  UE = UE1 – UE2 = 0 Volt – 4,5 Volt = -4,5 Volt

Eingang 1 = 9 Volt  UE = UE1 – UE2 = 9 Volt – 4,5 Volt = +4,5 Volt

## Lösungsbeispiel Konstruktionsaufgabe

Die Konstruktionsaufgabe kann mit Hilfe der Bauanleitung gelöst werden.

## Thematische Aufgabe

- Drehe das Potentiometer bis zur rechten Endstellung. Die Skala muss jetzt auf 0 zeigen. Schalte die Versorgungsspannung ein. Was kannst du beobachten?
LED 2 leuchtet. LED 1 leuchtet nicht.

- Drehe das Potentiometer langsam Richtung höherer Skalenwerte. Was kannst du beobachten?
Etwa ab Mittelstellung des Potentiometers leuchter LED 2 und LED 1 erlischt.

- Drehe das Potentiometer langsam zurück Richtung 0. Was kannst du beobachten?
Etwa ab Mittelstellung des Potentiometers leuchtet wieder LED 1 und LED 2 erlischt.

- Drehe das Potentiometer zurück zur rechten Endstellung. Versuche durch sehr langsames Drehen des Potentiometers die LED langsam heller werden zu lassen. Gelingt dir das?
Innerhalb eines sehr kleinen Drehwinkel des Potentiometers kann die Helligkeit die LEDs tatsächlich verändert werden. Das ist ein Hinweis auf eine hohe Verstärkung. Eine kleine Änderung der Eingangsspannung führt zu einer großen Änderung der Helligkeit.

## Experimentieraufgabe

- Stelle das Potentiometer nacheinander auf die Skalenwerte 0 bis 10. Trage die angezeigte Spannung für jeden Skalenwert in die Tabelle unten ein.

| Skalenwert Potentiometer | Spannung |
| --- | --- |
| 0 | - 7 V |
| 1 | - 7 V |
| 2 | - 7 V |
| 3 | - 7 V |
| 4 | - 1 V |
| 5 | 0 V |
| 6 | + 1 V |
| 7 | + 7 V |
| 8 | + 7 V |
| 9 | + 7 V |
| 10 | + 7 V |