Aufgabe 4

# Der Widerstand

## Konstruktionsaufgabe

Baue die elektronische Schaltung nach Schaltplan aus Abbildung 1 auf. Verbinde das Multimeter mit der Schaltung wie im Schaltplan angegeben.

Versuche die Schaltung ohne Bauanleitung zu bauen.

## Hinweise zum Aufbau

Schließe den Batteriehalter wie in Abbildung 2 gezeigt an. Die Versorgungsspannung wird richtig gepolt eingeschaltet, wenn der Schalter in Pfeilrichtung betätigt wird.

Abbildung 1: Schaltplan

Abbildung 2: Batteriehalter

## Thematische Aufgabe

Wähle am Multimeter den Messbereich 200 mA (Milliampere). Schalte das Multimeter ein. Schalte die Versorgungsspannung mit dem Schalter am Batteriehalter ein. Beobachte die Anzeige des Multimeters.

Was zeigt das Multimeter an?

Tausche die Widerstände aus. Wie verändert sich die Anzeige des Multimeters?

Welche Rückschlüsse ziehst du aus deinen Beobachtungen?

| Widerstand | Stromstärke [mA] |
| --- | --- |
| 330 Ω |  |
| 3,3 k Ω |  |
| 47 k Ω |  |

## Experimentieraufgabe

- In Aufgabe 2 hast du die Widerstände getauscht. Führe die Aufgabe noch einmal durch und notiere in der nebenstehenden Tabelle zu den Widerstandswerten die abgelesene Stromstärke.

- Du hast beobachtet, dass sich die Stromstärke mit den Widerstandswerten ändert. Der Zusammenhang wird durch das Ohmsche Gesetzt ausgedrückt.

Strom (A, Ampere) = Spannung (V, Volt) / Widerstand (Ω, Ohm)
 
Werden die Formelzeichen verwendet ergibt sich folgende Schreibweise. Durch Umstellung können auch die anderen Größen berechnet werden.

I = U / R	oder	U = I x R	oder	R = U / I

Berechne die Stromstärke und trage die Ergebnisse in die vorletzte Spalte der Tabelle unten ein. Die Höhe der Spannung ist durch die Batterie im Batteriehalter vorgegeben. Sie beträgt 9 Volt.

- Trage in der letzten Spalte deine Messergebnisse aus Aufgabe 1 ein. Vergleiche die Werte. Worauf führst du Abweichungen zurück?

| Widerstand | Spannung | Stromstärke [mA] |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | berechnet | gemessen |
| 330 Ω | 9 Volt |  |  |
| 3,3 k Ω | 9 Volt |  |  |
| 47 k Ω | 9 Volt |  |  |