Aufgabe 6

# Parallelschaltung von Widerständen

## Konstruktionsaufgabe

Baue die elektronische Schaltung nach Schaltplan aus Abbildung 1 auf. Verbinde das Multimeter mit der Schaltung an Position 1 wie im Schaltplan angegeben.

Versuche die Schaltung ohne Bauanleitung zu bauen.

## Hinweise zum Aufbau

Schließe den Batteriehalter wie in Abbildung 2 gezeigt an. Die Versorgungsspannung wird richtig gepolt eingeschaltet, wenn der Schalter in Pfeilrichtung betätigt wird.

Abbildung 1: Schaltplan

## Thematische Aufgabe

Abbildung 2: Batteriehalter

Wähle am Multimeter den Messbereich 200 kΩ. (200 Kiloohm) Schalte das Multimeter ein. Schalte die Versorgungsspannung noch nicht ein.

Messe den Widerstand zwischen den oberen und den unteren Anschlüssen der Widerstände. Wie hoch ist der Gesamtwiderstand?

Schalte das Multimeter ein und wähle am Multimeter den Messbereich 200 mA (200 Milliampere). Schalte die Versorgungsspannung mit dem Schalter am Batteriehalter ein.

Wie hoch ist der angezeigte Strom?

Entferne das Multimeter und ersetze es durch eine Kabelbrücke. Ersetze die Kabelbrücke an Position 2 durch das Multimeter. Wie hoch ist der angezeigte Strom?

Entferne das Multimeter und ersetze es durch eine Kabelbrücke. Ersetze die Kabelbrücke an Position 3 durch das Multimeter. Wie hoch ist der angezeigte Strom?

Welche Rückschlüsse ziehst du aus deinen Beobachtungen?

Warum sind die beiden Messwerte etwa gleich groß.

Warum gibt es eine geringe Abweichung zwischen den Messwerten?

## Experimentieraufgabe

- Messe den Gesamtstrom I an Position 1 sowie die Teilströme an den Positionen 2 und 3. Trage die Messwerte in die erste Zeile der Tabelle unten ein. Abbildung 1 zeigt dir die Positionen, Abbildung 2 hilft dir die Ströme der Tabelle zuzuordnen.

| Widerstand 1 R1 | Widerstand 2 R2 | Gesamtstrom I | Teilströme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I1 | I2 |
| 47 kΩ | 47 kΩ |  |  |  |
| 47 kΩ | 3,3 kΩ |  |  |  |

Abbildung 2: Ströme in der Schaltung

Du siehst, dass sich der Gesamtstrom an den zwei Widerständen aufteilt. Wechsele den unteren Widerstand R2 von 47 kΩ gegen den 3,3 kΩ Widerstand und wiederhole die Messungen an beiden Widerständen. Trage die Ergebnisse in die Tabelle ein (der Wert des Gesamtstroms kann aus der ersten Zeile übernommen werden).

- Addiere die Ströme I1 und I2 für jede Zeile und vergleiche sie mit dem Gesamtstrom I. Was kannst du feststellen?

- Der Zusammenhang zwischen allen Strömen in einem Punkt eines Netzwerks (in unserem Fall ist das die gesamte Schaltung) wird durch das erste Kirchhoffsche Gesetzt (Knotenregel) ausgedrückt:

In einem Knotenpunkt eines Netzwerks ist die Summer aller zufließenden Ströme gleich der Summe aller abfließenden Ströme.

Die Regel kann in Abbildung 2 nachvollzogen werden. Verfolge hierzu den Stromfluß. Addiere Ströme die in den Knoten hineinfließen. Ziehe Ströme die aus dem Knoten herausfließen ab. Führe die Berechnung für jede Zeile der Tabelle mit den Messwerten durch. Was stellst du fest?