Aufgabe 7

# Die Halbleiterdiode

## Konstruktionsaufgabe

Abbildung 1: Schaltplan

Baue die elektronische Schaltung nach Schaltplan aus Abbildung 1 auf.

Versuche die Schaltung ohne Bauanleitung zu bauen.

## Hinweise zum Aufbau

Achte auf die richtige Polung der LED. Die LED hat auf dem schwarzen Leuchtstein ein weißes Plus-Zeichen.

Achte auf die Polung der Diode. Einige Typen haben auf einer Seite einen deutlich erkennbaren Ring. Der Ring entspricht dem Strich im Schaltzeichen der Diode. Um Dir die richtige Polung zu erleichtern ist das Schaltzeichen auf das Bauteil aufgedruckt.

Schließe den Batteriehalter wie in Abbildung 2 gezeigt an. Die Versorgungsspannung wird richtig gepolt eingeschaltet, wenn der Schalter in Pfeilrichtung betätigt wird.

Abbildung 2: Batteriehalter

Thematische Aufgabe

Was passiert nach Einschalten der Versorgungsspannung?

Schalte die Versorgungsspannung aus. Vertausche die Anschlüsse der Diode. Was passiert nach Einschalten der Versorgungsspannung?

Welche Rückschlüsse ziehst du aus deinen Beobachtungen?

## Experimentieraufgabe

Abbildung 2: Schaltung des Experimentieraufbaus

Nimm das Multimeter und wähle den Messbereich Spannung 20V. Schließe das Multimeter wie in Abbildung 2 an die Diode an. Schalte die Versorgungsspannung ein. Notiere die angezeigte Spannung in der Tabelle unten.

- Tausche die Kabelbrücke gegen einen zweiten Leuchtstein mit LED. Notiere die Spannung in der Tabelle unten.

- Sieh dir die gemessenen Spannungen in der Tabelle an. Was fällt dir auf?

| - Schaltung | - Spannungsabfall |
| --- | --- |
| - Reihenschaltung: ein LED-Baustein und Diode. |  |
| - Reihenschaltung: zwei LED-Bausteine und Diode. |  |