Lösungsblatt 7

# Die Halbleiterdiode

## Lösungsbeispiel Konstruktionsaufgabe

Die Konstruktionsaufgabe kann mit Hilfe der Bauanleitung gelöst werden.

## Lösungsbeispiel thematische Aufgabe

Was passiert nach Einschalten der Versorgungsspannung?
Die LED leuchtet.

Schalte die Versorgungsspannung aus. Vertausche die Anschlüsse der Diode. Was passiert nach Einschalten der Versorgungsspannung?
Die LED leuchtet nicht.

Welche Rückschlüsse ziehst du aus deinen Beobachtungen?
Durch eine Diode kann ein Strom nur in eine Richtung, in Flußrichtung, fließen.

## Lösungsbeispiel Experimentieraufgabe

- Nimm das Multimeter und wähle den Messbereich Spannung 20V. Schließe das Multimeter wie in Abbildung 2 an die Diode an. Schalte die Versorgungsspannung ein. Notieren die angezeigte Spannung in der Tabelle unten.

- Tausche die Kabelbrücke gegen einen zweiten Leuchtstein mit LED. Notiere die Spannung in der Tabelle unten.

- Sieh dir die gemessenen Spannungen in der Tabelle an. Was fällt dir auf?
Trotz großer Veränderung des Widerstandes im Stromkreis (Verdoppelung) ändert sich der Spannungsabfall an der Diode so gut wie gar nicht.

| - Schaltung | - Spannungsabfall |
| --- | --- |
| - Reihenschaltung: ein LED-Baustein und Diode. | - 0,68 V |
| - Reihenschaltung: zwei LED-Bausteine und Diode. | - 0,66 V |