Aufgabe 8

# Diodenkennlinie

## Konstruktionsaufgabe

Baue die elektronische Schaltung nach Schaltplan aus Abbildung 1 Teil 1 auf.

- Messung der Spannung

Versuche die Schaltung ohne Bauanleitung zu bauen.

- Messung der Ströme

Abbildung 1: Schaltplan Kennlinienaufnahme

## Hinweise zum Aufbau

Abbildung 2: Skala für das Potentiometer

Das verwendete Potentiometer nutzt für seinen Einstellbereich einen mechanischen Drehwinkel von 300°. Um den Drehwinkel abschätzen zu können gibt es eine Vorlage aus stärkerem Papier mit einer Skala von 0 bis 10. Schneide die runde Papierscheibe aus der Vorlage aus und bohre vorsichtig ein Loch in die Mitte. Die Skala kann einfach zusammen mit einer Drehscheibe 60 (31019) auf die Achse des Potentiometers gesteckt werden.

Die Farben der Anschlusslitzen sind im Schaltplan gekennzeichnet: rt = rot, gn = grün, sw = schwarz.

Achte auf die Polung der Diode. Einige Typen haben auf einer Seite einen deutlich erkennbaren Ring. Der Ring entspricht dem Strich im Schaltzeichen der Diode. Um dir die richtige Polung zu erleichtern ist das Schaltzeichen auf das Bauteil aufgedruckt.

Abbildung 3: Batteriehalter

Schließe den Batteriehalter wie in Abbildung 3 gezeigt an. Die Versorgungsspannung wird richtig gepolt eingeschaltet, wenn der Schalter in Pfeilrichtung betätigt wird.

## Thematische Aufgabe

Wähle am Multimeter den Messbereich Spannung 20 Volt. Schließe das Multimeter wie im 1. Teil der Schaltung an die Diode an. Stelle das Potentiometer auf Position 0. Schalte die Versorgundsspannung ein. Lies den Messwert auf dem Multimeter ab und trage ihn in die Spalte Spannung in die Tabelle weiter unten ein.

Stelle das Potentiometer nacheinander auf jede Position ein und lies den jeweiligen Messwert ab. Übertrage ihn in die Tabelle.

Schalte die Versorgungsspannung ab. Entferne die Kabelbrücke zwischen Widerstand 330 Ohm und Diode. Schließe das Multimeter an Stelle der Kabelbrücke an. Achte darauf, dass der Pluspol des Multimeters am 330 Ohm Widerstand angeschlossen ist. Schalte den Messbereich Strom 200 mA ein. Stelle das Potentiometer auf Position 0. Schalte die Versorgungsspannung ein. Lies den Messwert ab und trage ihn in die Spalte Strom in die Tabelle weiter unten ein.

Stelle das Potentiometer nacheinander auf jede Position ein und lies den jeweiligen Messwert ab. Übertrage ihn in die Tabelle.

Wenn du alle Messungen vorgenommen hast übernehme die Messwerte in das Koordinatenkreuz das du hinter der Tabelle findest. Es müssen 11 Punkte eingetragen werden. Die Position wird durch die jeweiligen Messwerte für Spannung und Strom bestimmt.

Verbinde die Punkte miteinander. Du kannst sie ruhig gebogen statt eckig in das Koordinatenkreuz einzeichnen.

Messwerttabelle

| Potentiometer Stellung | 1. Messreihe Spannung U | 2. Messreihe Strom I |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |

Koordinatenkreuz für die Kennlinie