Lösungsblatt 8

# Diodenkennlinie

Das Lösungsblatt zeigt einen beispielhaften Lösungsweg für die gestellte Aufgabe. Die einzige Vorgabe ist der Schaltplan. Deshalb sind unterschiedliche Lösungsansätze möglich. Es sollte darauf geachtet werden, dass der Aufbau den Schaltplan noch erkennen lässt.

## Lösungsbeispiel Konstruktionsaufgabe

Die Konstruktionsaufgabe kann mit Hilfe der Bauanleitung gelöst werden.

## Lösungsbeispiel Thematische Aufgabe

Die Lösung der Aufgaben aus dem Aufgabenblatt ergibt eine Tabelle und eine Grafik bzw. Kennlinie. Ein mögliches Ergebnis zeigen die unten stehende Tabelle und die daraus entstandene Kennlinie.

| Potentiometer Stellung | 1. Messreihe Spannung U | 2. Messreihe Strom I |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 0,54 | 0,44 |
| 2 | 0,57 | 0,73 |
| 3 | 0,58 | 0,97 |
| 4 | 0,60 | 1,47 |
| 5 | 0,61 | 1,74 |
| 6 | 0,62 | 2,16 |
| 7 | 0,63 | 2,84 |
| 8 | 0,65 | 4,28 |
| 9 | 0,69 | 10,20 |
| 10 | 0,73 | 22,83 |

Diodenkennlinie aus den beispielhaften Messungen

Abbildung 1: beispielhafte Diodenkennlinie