Aufgabe 9

Abbildung 2: Batteriehalter

Der Transistor

## Konstruktionsaufgabe

Baue die elektronische Schaltung nach Schaltplan aus Abbildung 1 auf.

Versuche die Schaltung ohne Bauanleitung zu bauen.

## Hinweise zum Aufbau

Achte auf die richtige Polung der LED. Die LED hat auf dem schwarzen Leuchtstein ein weißes Plus-Zeichen.

Abbildung 1: Schaltplan Aufgabe 1 und 2

Achte auf die Polung des Transistors. Seine Anschlüsse B = Basis, C = Kollektor und E = Emitter sind auf der Bauteilplatine gekennzeichnet.

Schließe den Batteriehalter wie in Abbildung 2 gezeigt an. Die Versorgungsspannung wird richtig gepolt eingeschaltet, wenn der Schalter in Pfeilrichtung betätigt wird.

## Thematische Aufgabe

Abbildung 3: Schaltplan Aufgabe 3 und 4

Schalte die Versorgungsspannung ein und beobachte die LED. Leuchtet die LED?

Vertausche die Anschlüsse am Transistor. Die LED ist jetzt am Emitter (E), der Minuspol des Batteriehalters an der Basis (B) angeschlossen. Was kannst du nach einschalten der Versorgungsspannung beobachten?

Ändere die Schaltung wie in Abbildung 3 angegeben. Schalte die Versorgungsspannung ein. Was kannst du beobachten?

Vertausch die Anschlüsse am Transistor. Die LED ist jetzt mit dem Emitter (E), der Minuspol des Batteriehalters mit dem Kollektor (C) verbunden. Schalte die Versorgungsspannung ein. Was kannst du beobachten?

## Experimentieraufgabe

In den folgenden Experimenten werden wir den Transistor etwas genauer untersuchen. Der Transistor ist ein Halbleiterbauelement das ähnlich der Diode, die du bereits kennen gelernt hast, aufgebaut ist. Im Unterschied zur Diode hat der Transistor drei Anschlüsse und zwei Sperrschichten. Vereinfacht kann ein Transistor wie eine Zusammenschaltung von zwei Dioden dargestellt werden (Abbildung 4). Es handelt sich um ein Ersatzschaltbild. Die Zusammenschaltung von zwei Dioden kann niemals wie ein Transistor funktionieren.

| LED | Minuspol | LED leuchtet |
| --- | --- | --- |
| B | E |  |
| E | B |  |
| B | C |  |
| C | B |  |
| C | E |  |
| E | C |  |

Abbildung 4: Ersatzschaltbild

Schließe den Transistor so an, wie in der Tabelle unten angegeben. In der Spalte LED ist der Transistoranschluss angegeben, der mit der LED verbunden wird. In der Spalte Minuspol ist der Anschluss angegeben, der mit dem Minuspol des Batteriehalters verbunden wird. Trage den Zustand der LED in die Spalte „LED leuchtet“ ein. Schalte vor jedem Umstecken der Transisstoranschlüsse die Spannungsquelle aus.

- Überprüfe die Ergebnisse in deiner Tabelle indem du den Stromfluss in der Schaltung mit Hilfe des Ersatzschaltbilds des Transistors (Abbildung 4) verfolgst. Zu welcher Aussage kommst du?