Hoja de soluciones n.° 10

# Circuito simple del transistor

## Ejemplo de solución de tarea de construcción

La tarea de construcción se puede resolver mediante las instrucciones.

## Ejemplo de solución de tarea temática

Enciende la tensión de alimentación y observa el LED. ¿El LED se ilumina?
El LED no se ilumina.

Gira lentamente el potenciómetro en dirección al contacto final conectado a la resistencia 47 KΩ. ¿Qué puedes ver?
La luz del LED es cada vez más clara.

Gira el potenciómetro un par de veces entre ambas posiciones finales. ¿Con qué se puede comparar este efecto?
Con el regulador de intensidad de las luces, por ejemplo.

## Ejemplo de solución de tarea experimental

- Enciende la tensión de alimentación. ¿Cuán clara es la luz del LED? ¿Qué amperaje indica el multímetro? Indica el estado del LED y el amperaje medido en la tabla inferior.

- Coloca el potenciómetro en posición central. ¿Cuán clara es la luz del LED? ¿Qué amperaje indica el multímetro? Indica el estado del LED y el amperaje medido en la tabla inferior.

- Gira el potenciómetro hasta la posición final en dirección a la resistencia 47 KΩ. ¿Cuán clara es la luz del LED? ¿Qué amperaje indica el multímetro? Indica el estado del LED y el amperaje medido en la tabla inferior.

- Un LED requiere una corriente de aprox. 20 mA para emitir una luz clara. ¿Qué conclusiones sacas con esta información al observar los resultados de tus mediciones?
La corriente de base es mucho menor que la corriente que el LED necesita para iluminar. La corriente se amplifica.

| Posición del potenciómetro | Claridad del LED | Corriente de base |
| --- | --- | --- |
| Posición final en dirección al polo negativo | El LED no se ilumina | 0 mA |
| Posición central | La luz del LED es clara | 0,11 mA |
| Posición final en dirección a la resistencia 47 KΩ | La luz del LED es muy clara | 0,18 mA |