Tarea n.° 10

# Circuito simple del transistor

## Tarea de construcción

Realiza el montaje del circuito eléctrico de acuerdo con el esquema de conexiones de la Imagen 1.

Intenta montar el circuito sin consultar las instrucciones.

r

n

v

Indicaciones de montaje

Ten en cuenta la polaridad correcta del LED. El LED tiene un signo «+» blanco en la piedra luminosa negra.

Ten en cuenta la polaridad del transistor. Sus conexiones B = base, C = colector y E = emisor están indicadas en la placa del componente.

Imagen 1: esquema de conexiones

El potenciómetro también tiene tres conexiones. El contacto central está conectado al cursor y los contactos finales a los extremos del circuito de resistencia. Gira el potenciómetro en dirección al contacto final conectado al polo negativo del compartimento de la batería.

Los colores de los cables de conexión están identificados en el esquema de conexiones de la siguiente manera: r = rojo, v = verde, n = negro.

Imagen 2: compartimento de batería

Conecta el compartimento de la batería como se muestra en la Imagen 2. La tensión de alimentación se enciende con la polaridad correcta cuando el interruptor es accionado en el sentido de la flecha.

## Tarea temática

Enciende la tensión de alimentación y observa el LED. ¿El LED se ilumina?

Gira lentamente el potenciómetro en dirección al contacto final conectado a la resistencia 47 KΩ. ¿Qué puedes ver?

Gira el potenciómetro un par de veces entre ambas posiciones finales. ¿Con qué se puede comparar este efecto?

## Tarea experimental

r

Imagen 3: esquema de conexiones con amperímetro

Amplía el circuito alrededor del multímetro como se muestra en la Imagen 3. Ten en cuenta la polaridad del multímetro. El polo positivo está conectado al cursor del potenciómetro. Selecciona el rango de medición de corriente de 2 mA. La corriente que fluye en la base del transistor, también fluye a través del multímetro. Es decir que medimos la corriente de base.

v

n

Gira el potenciómetro hasta la posición final en dirección al polo negativo de la alimentación de tensión.

- Enciende la tensión de alimentación. ¿Cuán clara es la luz del LED? ¿Qué amperaje indica el multímetro? Indica el estado del LED y el amperaje medido en la tabla inferior.

- Coloca el potenciómetro en posición central. ¿Cuán clara es la luz del LED? ¿Qué amperaje indica el multímetro? Indica el estado del LED y el amperaje medido en la tabla inferior.

- Gira el potenciómetro hasta la posición final en dirección a la resistencia 47 KΩ. ¿Cuán clara es la luz del LED? ¿Qué amperaje indica el multímetro? Indica el estado del LED y el amperaje medido en la tabla inferior.

- Un LED requiere una corriente de aprox. 20 mA para emitir una luz clara. ¿Qué conclusiones sacas con esta información al observar los resultados de tus mediciones?

| Posición del potenciómetro | Claridad del LED | Corriente de base |
| --- | --- | --- |
| Posición final en dirección al polo negativo |  |  |
| Posición central |  |  |
| Posición final en dirección a la resistencia 47 KΩ |  |  |