Hoja de soluciones n.° 11

# Característica del transistor

La hoja de soluciones presenta un posible método de solución para la tarea presentada. La única especificación es el esquema de conexiones. Por este motivo, existen diferentes soluciones posibles. Se debe asegurar que el montaje permita identificar el esquema de conexiones.

## Ejemplo de solución de tarea de construcción

La tarea de construcción se puede resolver mediante las instrucciones.

## Ejemplo de solución de tarea temática

1. Las tareas de los puntos 1 a 5 dan como resultado una tabla con valores de medición. Abajo se muestra un resultado de ejemplo.

…

6. Anota los valores de medición en el diagrama inferior. Obtendrás la curva de transferencia del transistor.

Abajo encontrarás un resultado de ejemplo.

7. ¿Qué conclusiones puedes sacar de la relación entre la corriente de base y del colector, y del factor de amplificación?

Las corrientes fluyen a partir de la posición 4 del potenciómetro. Aquí se supera la tensión de difusión entre la base y el emisor.

Entre la posición 4 y 6, la corriente del colector aumenta con la corriente de base de manera relativamente uniforme. El factor de amplificación de corriente se mueve a un nivel indicado por el fabricante.

A partir de la posición 6 ½, la corriente del colector deja de aumentar, a pesar de que la corriente de base sigue en aumento. El transistor está en saturación.

Resultado de ejemplo de las mediciones

| Potenciómetro | Corriente de base IB | Corriente del colector IC | Amplificación B |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,0 µA | 0,0 mA | - |
| ½ | 0,0 µA | 0,0 mA | - |
| 1 | 0,0 µA | 0,0 mA | - |
| 1 ½ | 0,0 µA | 0,0 mA | - |
| 2 | 0,0 µA | 0,0 mA | - |
| 2 ½ | 0,0 µA | 0,0 mA | - |
| 3 | 0,0 µA | 0,0 mA | - |
| 3 ½ | 0,0 µA | 0,0 mA | - |
| 4 | 2,5 µA | 0,6 mA | 240 |
| 4 ½ | 27,6 µA | 7,4 mA | 268 |
| 5 | 50,4 µA | 13,4 mA | 266 |
| 5 ½ | 72,5 µA | 18,5 mA | 255 |
| 6 | 88,0 µA | 21,5 mA | 244 |
| 6 ½ | 107,9 µA | 22,4 mA | 208 |
| 7 | 118,0 µA | 22,6 mA | 192 |
| 7 ½ | 139,9 µA | 22,9 mA | 164 |
| 8 | 154,5 µA | 23,0 mA | 149 |
| 8 ½ | 168,8 µA | 23,1 mA | 137 |
| 9 | 185,9 µA | 23,1 mA | 124 |
| 9 ½ | 202,5 µA | 23,1 mA | 114 |
| 10 | 216,9 µA | 23,1 mA | 107 |

Curva característica de amplificación de corriente