Tarea n.° 12

# Circuito Darlington

## Tarea de construcción

Realiza el montaje del circuito eléctrico de acuerdo con el esquema de conexiones de la Imagen 1.

Contactos

Intenta montar el circuito sin consultar las instrucciones.

## Indicaciones de montaje

Imagen 1: esquema

de conexiones

Ten en cuenta la polaridad del transistor. Sus conexiones B = base, C = colector y E = emisor están indicadas en la placa del componente.

Ten en cuenta la polaridad correcta del LED. El LED tiene un signo «+» blanco en la piedra luminosa negra.

Conecta el compartimento de la batería como se muestra en la Imagen 2. La tensión de alimentación se enciende con la polaridad correcta cuando el interruptor es accionado en el sentido de la flecha.

Imagen 2: compartimento de batería

## Tarea temática

Enciende la tensión de alimentación y observa el LED. ¿El LED se ilumina?

Toca ambos contactos al mismo tiempo con el dedo. ¿Qué sucede?

¿Puedes explicar qué sucede en este circuito? Para esto, mira atentamente el esquema de conexiones.

## Tarea experimental

- En un circuito Darlington se conectan dos transistores sin más componentes como en la Imagen 1. Aquí se multiplican los factores de amplificación de corriente B de ambos transistores. Calcula la amplificación de corriente del circuito Darlington. Ten en cuenta que, en ambos transistores, B es 250. También puedes utilizar el valor medido y calculado de la tarea anterior.
Btotal = BT1* BT2

- Un LED requiere una corriente de aprox. 20 mA para emitir una luz clara. Calcula la corriente de base del primer transistor que resulte necesaria para que el LED emita una luz clara. Ya conoces la fórmula para el cálculo de las tareas anteriores sobre el transistor.
IB1=IC2( BT1* BT2 )

- Calcula la resistencia de base que puede colocarse entre los contactos como reemplazo de tu dedo para que el LED emita una luz clara. Ya has aprendido la fórmula en las tareas sobre resistencia.

R =UIB1