Tarea n.° 13

# El MOSFET

## Tarea de construcción

Realiza el montaje del circuito eléctrico de acuerdo con el esquema de conexiones de la Imagen 1.

Com-puerta

Motor XS

C

F

Intenta montar el circuito sin consultar las instrucciones.

## Indicaciones de montaje

Imagen 1: esquema de conexiones

Ten en cuenta la polaridad del MOSFET. Sus conexiones C = compuerta, D = drenaje y F = fuente están identificadas en la placa del componente.

Conecta el compartimento de la batería como se muestra en la Imagen 2. La tensión de alimentación se enciende con la polaridad correcta cuando el interruptor es accionado en el sentido de la flecha.

## Tarea temática

Imagen 2: compartimento de batería

Enciende la tensión de alimentación y observa el motor. ¿El motor gira?

Presiona brevemente los contactos +9 V y compuerta al mismo tiempo con el dedo. ¿Qué sucede?

Presiona brevemente los contactos GND y compuerta al mismo tiempo con el dedo. ¿Qué sucede?

Vuelve a tocar los contactos como se describe en 2 y 3 varias veces uno tras otro. ¿Qué puedes ver?

¿Puedes explicar qué sucede en este circuito?

## Tarea experimental

En una hoja de papel, dibuja un trazo con lápiz como se muestra en la Imagen 3. Es indispensable que uses un lápiz. El trazo debe ser una línea simple. Asegúrate de que la línea no se corte.

Para simplificar un poco el experimento, conecta un pulsador entre los contactos Compuerta y GND. Asegúrate de que el pulsador funcione como «contacto de cierre». Mediante el pulsador, es posible conectar la compuerta con el polo negativo (GND) de la fuente de alimentación durante el experimento presionando un botón.

Imagen 3: trazo de lápiz

Conecta un cable más largo en los contactos +9 V y compuerta respectivamente. Sostén el conector de uno de los cables en el comienzo del trazo de lápiz. Sostén el conector del otro cable en el punto deseado del trazo. Ambos conectores deben tocar el trazo.

Apaga el motor después de cada contacto presionando el pulsador.

¿Qué puedes ver?