Soluciones n.° 14

# El MOSFET como conmutador

Las soluciones presentan un posible método de solución para la tarea presentada. La única especificación es el esquema de conexiones. Por este motivo, existen diferentes soluciones posibles. Se debe asegurar que el montaje permita identificar el esquema de conexiones.

## Ejemplo de solución de la tarea de construcción

La tarea de construcción puede resolverse con la ayuda del manual de instrucciones.

## Ejemplo de solución de la tarea temática

Gira el potenciómetro hasta el tope en dirección al valor 0 de la escala. Enciende la tensión de alimentación y observa el motor. ¿El motor gira?
El motor no gira.

Gira lentamente el potenciómetro en dirección a los valores más altos de la escala. ¿Qué puedes ver?
El motor comienza a girar a partir de una determinada posición del potenciómetro. La velocidad máxima de giro se alcanza rápidamente.

¿Puedes explicar qué sucede en este circuito?
El potenciómetro actúa como un divisor de tensión. A partir de una determinada tensión, el MOSFET se vuelve conductor.

## Ejemplo de solución de la tarea experimental

- Gira el potenciómetro hasta el tope en dirección al valor 0 de la escala. Enciende la tensión de alimentación. ¿Cuál es la tensión UDS indicada?
La tensión UDS indicada es de casi 9 voltios (dependiendo del estado de la batería).

- Gira el potenciómetro hasta el tope en el valor 10 de la escala. Vuelve a leer la tensión UDS.
La tensión UDS indicada es de 0,022 voltios o 20 mV.

- ¿Qué conclusión puedes extraer luego de observar ambos valores de medición?
Si el MOSFET no es conducido, la resistencia entre el drenaje y la fuente es muy alta. Si el MOSFET es conducido, la resistencia entre el drenaje y la fuente es muy baja.

- Calcula el parámetro RDS(on), muy importante para el MOSFET. RDS(on) es la resistencia del trayecto drenaje-fuente en un MOSFET totalmente conductor. Esta debería ser lo más pequeña posible. El motor XS consume unos 30 mA en marcha al ralentí (también puedes medir la corriente real del motor y utilizar este valor). La RDS(on) se puede calcular con la ayuda de la ley de Ohm.

RDSon=UDSID

RDSon=0,022 V0,030 A= 22 mV30 mA

RDSon=0,73 Ω